Deney 3 – Ön Çalışma Öğretici Rehberi

MOSFET Yükselteçleri: Ortak Kaynak ve Akım Aynası

Bu belge SADECE ÖĞRENMEK içindir; teslim edilecek metin İngilizce rapordur.

| Ad Soyad |  |
| --- | --- |
| Numara |  |
| Tarih |  |

1  BÜYÜK RESİM

Yükselteç, küçük bir giriş değişimini büyük bir çıkış değişimine çeviren devredir. MOSFET'le yükselteç kurmak için iki şey gerekir: (1) transistörü doyma bölgesinde, doğru noktada tutacak bir DC kutuplama (Q noktası); (2) bu noktanın etrafında küçük değişimleri büyüten bir AC küçük sinyal davranışı. Bu deneyin ana fikri iki analizin ayrı yapılmasıdır: DC'de kondansatörler açık devre, AC'de kondansatörler (yeterince büyükse) kısa devre ve DC kaynak (VDD) toprak gibidir.

Üç sihirli adım 1. DC analiz: kondansatörleri aç, ID, VGS, VDS'yi bul (doymada olduğunu doğrula). 2. Küçük sinyal parametreleri: gm=KNVOV=2IDVOV hesapla. 3. AC analiz: kondansatörleri kısa, VDD'yi toprak yap; kazanç ve dirençleri yaz. Sonunda: bu kısa devre varsayımı test frekansında gerçekten geçerli mi? diye mutlaka kontrol et (bu deneyde geçerli DEĞİL!).

2  SORU 1.1: ORTAK KAYNAK YÜKSELTEÇ

Şekil 2.1  Ortak kaynak yükselteç devresi.

2.1  Adım 1 – DC analiz

Kapıdan DC akım akmadığı için R1–R2 bölücüsü yüksüzdür:

|  | VG=VDDR2R1+R2=12⋅3380=4.95 V | (2.1) |
| --- | --- | --- |

Kaynakta RS olduğu için VGS=VG−IDRS (negatif geri besleme: akım artarsa VGS düşer, akım kendini sınırlar — kutuplamanın kararlı olmasının sebebi). Karesel modelle birleştirirsek:

|  | ID=KN2VOV2, VGS=VTH+VOV=VG−IDRS ⇒ KN2RSVOV2+VOV−VG−VTH=0 | (2.2) |
| --- | --- | --- |

Sayılarla: KN2RS=0,036 A/V2×104 Ω=360 ve VG−VTH=2.95 V ⇒ 360VOV2+VOV−2.95=0. İkinci derece denklemin pozitif kökü (negatif kök fizikî değil): VOV=−1+1+4⋅360⋅2.95720=0.08914 V.

• VGSQ=2,0+0.08914=2.089 V.

• IDQ=36 mA/V2×0.089142=0.2861 mA.

• VDSQ=VDD−IDQRD+RS=12−0.2861×25 kΩ=4.848 V.

• Doğrulama: VDSQ=4.85 V>VOV=0.08914 V ⇒ doyma varsayımı doğru.

• gm=KNVOV=72 mA/V2×0.08914=6.418 mS. (Kontrol: 2ID/VOV=6.418 mS ✓.)

Dikkat: Q noktası neden eşik değerine çok yakın? VG=4,95 V, VGS ise yalnızca 2,09 V: RS üzerinde ≈2,86 V düşüyor ve VOV=0,09 V gibi çok küçük bir değer kalıyor. Bu, BS170'in eşiğinin (0,8–3,0 V) büyük yayılımı nedeniyle risklidir: eşik 3 V olan bir parçada transistör kesime girer. Gerçek laboratuvarda bu yüzden gerilimler ölçülüp doğrulanır.

2.2  Adım 2 – AC analiz (orta bant)

Kondansatörler kısa, VDD toprak. Küçük sinyal eşdeğerinde MOSFET: kapıdan kaynağa açık devre, savaktan kaynağa gmvgs akım kaynağı (ro→∞).

CS varken: kaynak AC'de topraklıdır, vgs=vi. Savak akımı gmvi ve çıkış yükü RD∥RL=6 kΩ üzerinden akar, işaret ters çevrilir:

|  | AV=−gmRD∥RL=−6.418 mS×6 kΩ=−38.51 | (2.3) |
| --- | --- | --- |

CS yokken: kaynakta RS kalır. vi=vgs+idRS ve id=gmvgs ⇒ vgs=vi1+gmRS. Çıkış vo=−idRD∥RL:

|  | AV=−gmRD∥RL1+gmRS=−38.511+6.418×10=−0.591 | (2.4) |
| --- | --- | --- |

gmRS=64≫1 olduğundan kazanç ≈ −RD∥RLRS=−0,6: neredeyse yalnız dirençlere bağlıdır, gm ve dolayısıyla transistöre bağlı değildir. Bu geri beslemenin getirdiği kararlılıktır; bedeli kazanç kaybıdır (≈65 kat).

Rin ve Rout: Kapıya DC/AC akım girmediği için giriş direnci yalnızca bölücüdür: Rin=R1∥R2=19.39 kΩ (iki durumda da aynı). Çıkış direnci: giriş kaynağı kapatılınca (vi=0 ⇒ id=0) savaktan bakınca yalnızca RD görünür: Rout=RD=15 kΩ (RL dahil edilmez; ro ihmal edilir).

Tablo 2.2.1  Föy Tablo 1'in hesaplanmış hâli (son satır ek)

|  | CS'li devre | CS'siz devre |
| --- | --- | --- |
| VGSQ (V) | 2.089 | 2.089 |
| VDSQ (V) | 4.848 | 4.848 |
| IDQ (mA) | 0.2861 | 0.2861 |
| AV=Vo/Vi (orta bant, CS ideal kısa devre) | −38.51 | −0.5908 |
| Rin (kΩ) | 19.39 | 19.39 |
| Rout (kΩ) | 15.00 | 15.00 |
| 10 kHz'te AV (fazör analizi) | 7.689 | 0.5671 |

2.3  Adım 3 – "Kısa devre" varsayımı gerçekten geçerli mi? (10 kHz tuzağı)

Bir kondansatörün empedansı 1/ωC'dir. Bir kondansatörü "kısa devre" saymak için empedansı, karşılaştığı dirençlerden çok küçük olmalıdır. Kontrol edelim (f=10 kHz):

• CC1=22 nF: 1/ωC=723 Ω≪Rin=19,4 kΩ ✓ (kısa sayılır).

• CC2=2,2 nF: 1/ωC=7.2 kΩ, karşılaştığı RD+RL=25 kΩ ⇒ orta derecede (kazancı ~%4 düşürür) ✓ yaklaşık.

• CS=22 nF: 1/ωCS=723 Ω ama karşılaştığı 1/gm=156 Ω. 723 Ω, 156 Ω'dan büyük: kısa devre sayılamaz! ✗

Doğru hesap için kaynak empedansı ZS=RS∥1jωCS alınır ve kazanç AV≈−RD∥RLZS+1/gm olur. f=10 kHz'de ZS≈722 Ω, bu yüzden AV≈6000/722+156≈8. Eksiksiz fazör çözümü (üç kondansatör birden) AV=7.69 verir: orta bant değerinin (38.5) beşte biri.

Bu ne demek? (aklınızda soru işareti kalmasın) • Föydeki Tablo 1 orta bant kazancı ister: −38,5 (CS'li) ve −0,59 (CS'siz). Bunlar hesabın doğru cevabıdır; tabloya bunları yazın. • Ama simülasyonda 10 kHz ile ölçtüğünüz kazanç 38 değil ≈7,8 çıkacaktır. Bu simülasyon hatası değil, 22 nF'ın 10 kHz için çok küçük olmasıdır. Raporun yorum kısmında bunu kendi hesabınızla (yukarıdaki fazör analizi) açıklarsanız tam puan alırsınız. • 10 kHz'de orta-bant kazancın %90'ına ulaşmak için CS≈0.28 μF gerekir (22 nF'ın ≈13 katı).

2.4  SPICE sonuçları

Şekil 2.4.1  CS'li devre: giriş (100 mV, 10 kHz) ve çıkış.

Şekil 2.4.2  CS'siz devre.

Şekil 2.4.3  Frekans cevabı: SPICE (düz) ve fazör hesabı (kesikli).

Tablo 2.4.1  El hesabı ile SPICE

| Büyüklük | Hesap | SPICE | Hata |
| --- | --- | --- | --- |
| VGSQ (V) | 2.089 | 2.168 | +3.8% |
| VDSQ (V) | 4.848 | 5.044 | +4.0% |
| IDQ (mA) | 0.2861 | 0.2782 | -2.7% |
| 10 kHz AV, CS'li | 7.689 | 7.748 | +0.8% |
| 10 kHz AV, CS'siz | 0.5671 | 0.5690 | +0.3% |
| Orta bant AV, CS'li (SPICE 1 MHz) | 38.51 | 48.97 | +27.2% |
| Orta bant AV, CS'siz (SPICE 1 MHz) | 0.5908 | 0.5927 | +0.3% |
| Rin (kΩ) | 19.39 | 19.40 | +0.07% |
| Rout (kΩ) | 15.00 | 15.00 | -0.00% |

• Grafikte neyi okuyacaksınız? Üstteki panel giriş (±100 mV), alttaki çıkış. CS'li devrede çıkış tepesi ≈0,77 V (kazanç ≈7,7); CS'siz devrede ≈57 mV (kazanç ≈0,57). Çıkış girişle ters fazlıdır (180°): giriş tepedeyken çıkış çukurdadır.

• Bode grafiği: CS'li eğri 723 Hz'deki sıfırdan başlayarak yükselir ve 47 kHz civarında düzleşir (düz bölge SPICE'ta ≈49, el hesabında 38,5). CS'siz eğri 1 kHz üstünde düzdür. 10 kHz düşey çizgisi, CS'li eğrinin henüz yükselmekte olduğu yerde. Düşük frekanstaki düşüş CC1, CC2 ve CS kondansatörlerinin yüksek geçiren etkisidir.

• SPICE'ın orta bant kazancı neden %27 fazla? SPICE modelinin transkondüktans parametresi daha büyük (K/2=61,65 mA/V² — hesaptaki 36'ya karşı) ⇒ aynı akımda daha küçük VOV (0,068 V — hesapta 0,089 V) ⇒ gm=2ID/VOV daha büyük (≈8,2 mS — hesapta 6,4 mS). 10 kHz'de ise kazanç gm'e değil CS empedansına bağlı olduğundan hesapla SPICE yaklaşık %1 farkla uyuşur. CS'siz durumda gmRS≫1 olduğundan yine gm'den bağımsızdır.

3  SORU 2: AKIM AYNASI

Şekil 3.1  Akım aynası devresi.

3.1  Mantık

• M1'in kapısı ile savağı birleşik (diyot bağlı). Bu durumda VDS1=VGS1>VOV olduğundan M1 daima doymadadır.

• M1'e Iref akıtılırsa, M1 bu akımı taşıyacak VGS'yi kendi kendine kurar: VGS=VTH+2Iref/KN.

• M2'nin kapısı M1'inkiyle bağlı ⇒ aynı VGS. M2 doymadaysa ve M1'in aynısıysa ⇒ Iout=Iref (kanal boyu modülasyonu ihmal edilirse). Bu, akımın kopyalanmasıdır.

• Sınır: M2'nin doymada kalması için VDS2=VDD−IoutR2≥VOV olmalı. Iout çok büyürse R2 üzerinde fazla gerilim düşer, M2'ye az gerilim kalır, triyot bölgesine girer ve akım artık kopya olmaz.

3.2  Hesap

Döngü denklemi: Vi=R1Iref+VGS ve VGS=VTH+VOV, Iref=KN2VOV2:

|  | Vi−VTH=R1KN2VOV2+VOV ⇒ 24.48 VOV2+VOV−Vi−2=0 R1=0.68 kΩ, VOV in V | (3.1) |
| --- | --- | --- |

Örnek Vi=3 V: 24,48VOV2+VOV−1=0 ⇒ VOV=0,1824 V ⇒ Iref=36×0,18242=1,20 mA. Kontrol: VGS=2,1824 V ve Vi−R1Iref=3−0,68×1,20=2,184 V ✓. VDS2=15−1,20=13,8 V > VOV ⇒ M2 doymada ⇒ Iout=1,20 mA.

Tabloyu doldurma stratejisi (her Vi için): (1) Vi≤VTH ise M1 kapalı: iki akım da 0 (Vi=1 V). (2) Değilse yukarıdaki ikinci derece denklemden VOV ve Iref bul. (3) M2'yi doymada varsay: Iout=Iref; VDS2=15−Iout⋅1 kΩ hesapla. (4) VDS2≥VOV değilse (ör. Vi=15 V: VDS2=15−18,1<0 imkânsız!) M2 triyottadır: Iout=KNVOVVDS2−12VDS22 ve VDS2=15−1 kΩ⋅Iout birlikte çözülür ⇒ Iout=14.60 mA.

Tablo 3.2.1  Akım aynası: el hesabı ve SPICE

| Vi (V) | Iref el (mA) | Iout el (mA) | Iref SPICE (mA) | Iout SPICE (mA) | M2 bölgesi (el) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 0 | 0 | ≈ 0 | ≈ 0 | kesim |
| 3.00 | 1.202 | 1.202 | 1.122 | 1.122 | saturation |
| 5.00 | 3.926 | 3.926 | 3.886 | 3.886 | saturation |
| 8.00 | 8.125 | 8.125 | 8.124 | 8.124 | saturation |
| 10.0 | 10.95 | 10.95 | 10.97 | 10.97 | saturation |
| 12.0 | 13.80 | 13.80 | 13.83 | 13.83 | saturation |
| 15.0 | 18.08 | 14.60 | 18.13 | 14.66 | triode |

Şekil 3.2.1  Iref–Vi ve Iout–Vi (soldaki), ayna oranı (sağdaki).

Okuma: İki eğri, Vi≈12 V'a kadar üst üste (kopyalama çalışıyor); sonra Iout ~14,6 mA'de doyar (M2 triyota girer: VDD/R2=15 mA'in altında kalan, direnç tarafından sınırlanan akım), Iref ise artmaya devam eder (18,1 mA). Sağdaki grafikte oran 1'den düşer. El hesabına göre triyota geçiş Vi=12.4 V civarındadır; SPICE'ta 0,5 V adımla taranan veride oran ilk kez %1'den fazla sapma 13,0 V'ta görülür (adım 0,5 V olduğundan çözünürlük sınırlı).

4  PROGRAMDA NASIL YAPILIR?

• Q noktası: .op analizi; LTspice'ta sonuç penceresinde düğüm gerilimleri ve eleman akımları listelenir. ID için Id(M1) ya da RD üzerinden hesaplayın.

• Geçici analiz: Kaynak SINE(0 0.1 10k); .tran 8m kullanın ama grafiği kararlı hâle ulaştıktan sonraki kısımda (ör. 7,5–8 ms) alın; ilk milisaniyelerde kondansatörler yüklenir. Birden fazla periyodun görünmesi istenir (burada 5 periyot var).

• Frekans cevabı (ek): .ac dec 50 10 100Meg ve kaynağa AC 1 verin; çıkış izi dB cinsinden okunur (LTspice'ta dB/faz gösterir).

• Akım aynası: .dc Vi 0 15 0.5; Iref için I(R1), Iout için I(R2) izleri eklenir; x ekseni Vi.

• (Menüler ve ifadeler sürüme göre değişebilir; netlistler spice/ klasöründedir.)

5  SIK SORULABİLECEK SORULAR

S: Bypass kondansatörü ne işe yarar?

C: RS'i AC'de kısa devre eder. Böylece DC'de kutuplama kararlılığı için gerekli RS AC kazancı düşürmez.

S: Neden kazanç eksi işaretli?

C: Kapı gerilimi artınca akım artar, RD üstündeki düşüm artar, savak gerilimi azalır: çıkış girişin tersidir (180° faz farkı).

S: Rout'ta neden RL yok?

C: Çıkış direnci yükten bağımsız yükselteç özelliğidir; yük bağlanınca oluşan bölme etkisi kazanca zaten RD∥RL ile girer.

S: Neden hesap (38,5) ile simülasyon (7,8) farklı?

C: Hesap orta bant içindir (CS ideal kısa). 10 kHz'de 22 nF yeterli değildir; fazör analizi simülasyonu açıklar.

S: Akım aynasında Iout neden Iref'e eşit?

C: İkisi aynı VGS'e sahip, aynı tip transistör ve ikisi de doymada.

S: Kanal boyu modülasyonu olsaydı?

C: Iout=Iref1+λVDS2/1+λVGS olurdu; VDS2 büyüdükçe Iout biraz artardı. BS170 modeli λ=0 aldığından fark yoktur.