Deney 4 – Ön Çalışma Öğretici Rehberi

BJT Devreleri (BC238A)

Bu belge SADECE ÖĞRENMEK içindir; teslim edilecek metin İngilizce rapordur.

| Ad Soyad | Beşir Kerem Üstüntürk |
| --- | --- |
| Numara | 251201037 |
| Tarih | 11 Ekim 2026 |

1  BÜYÜK RESİM

BJT (iki kutuplu eklem transistörü), akımla kontrol edilen bir musluktur: küçük bir baz akımı IB, çok daha büyük bir kolektör akımı IC'yi kontrol eder. NPN'de baz–emetör eklemi bir diyot gibi iletime geçer (VBE≈0,6–0,7 V); bu olduğunda IC≈βIB olur. Deney bu devreleri analiz etmenin sistematik yolunu öğretir: bölgeyi varsay → hesapla → varsayımı doğrula → tutmuyorsa bölgeyi değiştir.

Üç bölge, üç denklem takımı Kesim: VBE<VBEon ⇒ IB=IC=0. Aktif: VBE=VBEon, IC=βIB, IE=β+1IB ve VCE≥VCEsat (sadece bu denetim yapılır). Doyma: VCE=VCEsat≈0,2 V. Burada IC<βIB ve IC'yi dış devre (direnç ve besleme) belirler; β artık işe yaramaz.

2  SORU 1: BC238A PARAMETRELERİ

Tablo 2.1  BC238A parametreleri (Fairchild BC237/238/239 veri sayfası, Rev. A2; doğrudan okundu)

| Parametre | Değer | Koşul |
| --- | --- | --- |
| β (A sınıfı, ortalama) | 170 (aralık 120–220) | VCE = 5 V, IC = 2 mA |
| VBEon (tipik) | 0,62 V (min 0,55; maks 0,70 V) | VCE = 5 V, IC = 2 mA |
| VCEsat (maksimum) | 0,2 V (tipik 0,07 V) | IC = 10 mA, IB = 0,5 mA |
| Bacak 1 / 2 / 3 | Kolektör / Baz / Emetör | TO-92, düz yüz bize dönük, bacaklar aşağıda |

• A sınıfı ne demek? Veri sayfasında hFE üç gruba ayrılır: A: 120–220, B: 180–460, C: 380–800. BC238A'daki "A" bu gruptur. Föy 'tipik ya da ortalama' kullanın dediği için A grubunun ortalaması 120+220/2=170 alındı.

• hFE = IC/IB (DC akım kazancı) = β (föydeki ipucu).

• Bacak sırası: Fairchild: 1-C, 2-B, 3-E. Başka üreticiler (ör. bazı Motorola/ST parçaları) E-B-C yapabilir; takmadan önce parçanın üstündeki işarete ve veri sayfasına bakın. Yanlış takarsanız devre çalışmaz (hatta transistör ısınır).

3  SORU 2: BREADBOARD'DA DEVRE 1

Breadboard'da bir sütundaki beş delik (a–e) birbirine bağlıdır. Transistörün her bacağını ayrı bir sütuna takarsınız ve o sütunun boş deliklerine ilgili elemanı bağlarsınız. Çizim:

Şekil 3.1  BJT devre 1.

Şekil 3.2  BJT devre 1'in breadboard çizimi (bağlantıları kod otomatik denetledi).

• Sütun 10 = kolektör, 11 = baz, 12 = emetör (düz yüz bize dönükken soldan sağa C–B–E).

• RC (2,2 kΩ; kırmızı-kırmızı-kırmızı bantlar): kolektör sütunundan 6. sütuna; 6. sütun kırmızı telle +VCC rayına bağlı.

• RB (150 kΩ; kahverengi-yeşil-sarı): 3. sütundan baz sütununa; 3. sütuna VBB kaynağının + ucu verilir.

• RE (1 kΩ; kahverengi-siyah-kırmızı): emetör sütunundan 16. sütuna; 16. sütun siyah telle GND rayına.

• İki ayrı kaynak: VBB ve VCC ayrı gerilimlerdir; ikisinin eksi uçları ortak toprağa (GND rayı) bağlanır. Eksi uçları birleştirmezseniz gerilimler birbirine referanslanmaz ve devre çalışmaz (en sık yapılan hata).

Direnç renk kodu hatırlatması İlk iki bant rakam, üçüncü bant 10'un kuvveti: 0 siyah, 1 kahverengi, 2 kırmızı, 3 turuncu, 4 sarı, 5 yeşil, 6 mavi, 7 mor, 8 gri, 9 beyaz. 2,2 kΩ = 2-2-×100; 150 kΩ = 1-5-×10 k; 1 kΩ = 1-0-×100.

4  SORU 3.1: TABLO 1 (VBB = 1, 2, 5 V)

4.1  Yöntem

Baz döngüsünde Kirchhoff yasası: VBB=IBRB+VBE+IERE. IE=β+1IB yazarsak IB yalnız bırakılır:

|  | IB=VBB−VBEonRB+β+1RE | (4.1) |
| --- | --- | --- |

Neden β+1RE? Emetör akımı baz akımının β+1 katıdır; bu akım RE'den geçer. Baz tarafından bakınca RE, β+1 kat büyümüş görünür ("yansıyan direnç"). Sayılarla β+1RE=171 kΩ; yani RB=150 kΩ'a eklenir (toplam 321 kΩ).

|  | IC=βIB, IE=β+1IB, VCE=VCC−ICRC−IERE | (4.2) |
| --- | --- | --- |

Doğrulama: VCE≥0,2 V ise aktif varsayım doğru. Değilse doyma: VCE=0,2 V ve iki bilinmeyen için iki denklem (baz ve kolektör döngüleri):

|  | RB+REIB+REIC=VBB−VBEonREIB+RC+REIC=VCC−VCEsat | (4.3) |
| --- | --- | --- |

Doyma çözümü bile IC≤0 çıkarsa (besleme 0,2 V'tan bile küçük) akım pratikte sıfırdır ve VCE=VCC alınır.

Tamamen çözülmüş iki örnek Aktif (VBB=2 V, VCC=10 V): IB=2−0,62150 k+171 k=4,299 μA; IC=170×4,299 μA=0,7308 mA; IE=0,7351 mA; VCE=10−0,7308×2,2−0,7351×1=7,657 V ≥ 0,2 ✓. Doyma (VBB=5 V, VCC=4 V): aktif çözüm VCE=4−7,44<0,2 ✗ ⇒ doyma. 151k 1k; 1k 3,2k IB;IC=4,38; 3,8 ⇒ IC=1,181 mA, VCE=0,2 V.

4.2  Tablo ve yorum

Tablo 4.2.1  Föy Tablo 1, VBB = 1 V (el hesabı ve SPICE)

| VCC (V) | 0 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VCE el (V) | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.355 | 1.35 | 3.35 | 5.35 | 7.35 | 9.35 | 14.4 | 19.4 |
| IC el (mA) | 0 | 0 | 0.093 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.201 | 0.201 |
| VCE SPICE (V) | 0.0052 | 0.073 | 0.114 | 0.262 | 1.26 | 3.26 | 5.26 | 7.26 | 9.26 | 14.3 | 19.3 |
| IC SPICE (mA) | −0.0028 | 0.039 | 0.12 | 0.23 | 0.231 | 0.231 | 0.231 | 0.231 | 0.231 | 0.231 | 0.231 |

Tablo 4.2.2  Föy Tablo 1, VBB = 2 V (el hesabı ve SPICE)

| VCC (V) | 0 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VCE el (V) | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.66 | 3.66 | 5.66 | 7.66 | 12.7 | 17.7 |
| IC el (mA) | 0 | 0 | 0.091 | 0.248 | 0.561 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 | 0.731 |
| VCE SPICE (V) | 0.0088 | 0.05 | 0.076 | 0.101 | 0.146 | 1.61 | 3.61 | 5.61 | 7.61 | 12.6 | 17.6 |
| IC SPICE (mA) | −0.0059 | 0.044 | 0.13 | 0.279 | 0.578 | 0.744 | 0.744 | 0.744 | 0.744 | 0.744 | 0.744 |

Tablo 4.2.3  Föy Tablo 1, VBB = 5 V (el hesabı ve SPICE)

| VCC (V) | 0 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VCE el (V) | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.564 | 2.56 | 7.56 | 12.6 |
| IC el (mA) | 0 | 0 | 0.085 | 0.241 | 0.555 | 1.18 | 1.81 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |
| VCE SPICE (V) | 0.012 | 0.033 | 0.05 | 0.067 | 0.088 | 0.117 | 0.149 | 0.571 | 2.57 | 7.57 | 12.6 |
| IC SPICE (mA) | −0.013 | 0.043 | 0.132 | 0.283 | 0.59 | 1.21 | 1.82 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |

Şekil 4.2.1  Tablo 1 noktaları: IC–VCE (daire: el hesabı; çarpı: SPICE).

• Düz kısım (aktif bölge): IC yalnız VBB'ye (yani IB'ye) bağlı; VCC arttıkça sabit kalır; sadece VCE artar. Bu, transistörün kolektör akımının kolektör gerilimine duyarsız olduğu 'akım kaynağı' bölgesidir. Üç yatay çizgi üç farklı IB içindir (1,18 / 4,30 / 13,6 µA).

• Dik kısım (doyma): VCC küçülünce VCE 0,2 V'ta kilitlenir ve IC besleme ile birlikte düşer: bu bölgede transistör neredeyse bir kapalı anahtardır.

• VCC=0 sütunu: her şey sıfır. VCC=0,2 V sütunu: besleme 0,2 V'luk VCEsat'i bile karşılayamadığı için akım ≈0 ve VCE=VCC yazıldı. SPICE burada ~0,04 mA gösterir (gerçek transistörün doyma gerilimi 0,2 V'tan küçüktür); bu fark 'basit modelin sınırı'dır.

• Elle ile SPICE farkı: aktifte VCE farkı ≤0.0948 V; IC farkı ortalama +14.6% (VBB=1 V), +1.8% (2 V), -0.1% (5 V). VBB=1 V'ta fark büyük çünkü VBE akıma logaritmik bağlıdır: 0,2 mA'de gerçek VBE≈0,56 V (0,62 değil), dolayısıyla VBB−VBE ve IB %15 büyük çıkar. VBB=5 V'ta VBB−VBE büyük olduğundan VBE hatası önemsizleşir.

5  SORU 3.2 VE 3.3: KUTUPLAMA DEVRELERİ

5.1  Devre 1 (RE yok)

Şekil 5.1.1  BJT kutuplama devresi 1.

VBB=5 V, VCC=12 V: IBQ=5−0,62150 kΩ=29.20 μA; ICQ=170×29.20 μA=4.964 mA; VCEQ=12−4.964×2,2=1.079 V; VBEQ=0,62 V. Doğrulama: VCEQ=1.08 V>0,2 V ✓ (ayrıca VCE>VBE: kolektör eklemi ters kutuplu ⇒ aktif). SPICE: VBEQ=0.6442 V, ICQ=4.937 mA, VCEQ=1.140 V.

5.2  Devre 2 (RE var)

Şekil 5.2.1  BJT kutuplama devresi 2.

IBQ=5−0,6222 k+171 k=22.69 μA; ICQ=3.858 mA; IEQ=3.881 mA; VCEQ=12−3.858×1,2−3.881×1=3.490 V. Aktif ✓. SPICE: VBEQ=0.6376 V; ICQ=3.843 mA; VCEQ=3.524 V.

5.3  Neden devre 2 daha iyi? (β duyarlılığı)

Tablo 5.3.1  β'nın A sınıfı aralığında devrelerin Q noktası

| β | Devre 1: IC (mA) | Devre 1: VCE (V) | Devre 2: IC (mA) | Devre 2: VCE (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | 3.50 | 4.29 | 3.68 | 3.88 |
| 170 | 4.96 | 1.08 | 3.86 | 3.49 |
| 220 | 5.36 | 0.200 (doymada) | 3.97 | 3.26 |

Şekil 5.3.1  Yük doğruları ve Q noktaları.

• Devre 1'de IC=βVBB−VBE/RB: IC, β ile doğru orantılıdır. Aynı model numaralı iki transistörün β'sı 120 ile 220 arasında değişebilir; IC de aynı oranda değişir; β≥184 olan bir parçada transistör doymaya girer (yükselteç olarak işe yaramaz). Ayrıca sıcaklıkla β artar; devre kendiliğinden kayar.

• Devre 2'de RE negatif geri besleme yapar: IC artmaya kalkarsa RE üzerindeki gerilim artar, VBE azalır, IB düşer, IC geri çekilir. β+1RE=171 kΩ ≫ RB olduğunda IC≈VBB−VBE/RE ve β'ya bağlı değildir.

• Bir tesadüf: iki devrede de DC yük doğrusu aynıdır (RC=2,2 kΩ ve RC+RE=2,2 kΩ). Fark, Q noktasının yük doğrusu üzerinde ne kadar oynadığındadır.

Sayılarla: β 120→220 değişince devre 2'nin IC'si 3.68 → 3.97 mA (8%), devre 1'in IC'si ise 3.50 mA → doyma (37% artış ve doyma).

6  SORU 3.4 VE 3.5: HATA TEŞHİSİ

Devre 2'de beklenen VCEQ≈3,5 V. Ölçüm başka çıkarsa akıl yürütme zinciri şudur: VCE, VCC'den RC ve RE üzerindeki düşümlerin çıkarılmasıyla bulunur. VCE=12 V ise düşümler sıfır (akım yok); VCE=0 ise ya akım çok büyük (doyma) ya da C–E arası kısa devre ya da kolektörde gerilim yok. Her senaryo SPICE ile simüle edilmiştir; bu sayede 'hangi hata hangi sayıyı verir' kanıtlıdır:

Tablo 6.1  BJT kutuplama devresi 2'de (VBB=5 V, VCC=12 V) hata durumlarının SPICE sonuçları

| Durum | VCE (V) | VBE (V) | IC (mA) |
| --- | --- | --- | --- |
| Normal çalışma (referans) | 3.52 | 0.638 | 3.84 |
| VBB = 0 V (taban kaynağı yok) | 12.0 | 0 | 0 |
| RB açık (ya da taban bacağı takılmamış) | 12.0 | ≈ 0 (floating) | 0 |
| Kolektör ve emetör bacakları ters | 11.4 | 0.564 | 0.185 |
| RE açık (emetör havada) | 7.11 | 0.107 | 0 |
| RC açık (kolektör havada) | 0.0179 | 0.583 | 0 |
| VCC = 0 V (kolektör kaynağı yok) | 0.0107 | 0.576 | −0.0941 |
| RE bir telle kısa devre | 0.121 | 0.668 | 9.90 |
| RC = 1,2 kΩ yerine 12 kΩ | 0.0556 | 0.611 | 0.907 |
| Kolektör–emetör kısa devre | ≈ 0 | −0.455 | 5.45 |

6.1  VCEQ = 12 V ölçülürse (akım yok, kesim)

• VBB uygulanmamış/0 V: Taban gerilimini toprağa göre ölçün; 0 V ise kaynak kanalı kapalı ya da akım sınırı sıfır ya da topraklar ortak değil. Çözüm: kaynağı açın, VBB = 5 V ayarlayın, GND ortaklığını kurun.

• RB açık / baz bacağı bağlı değil: RB uçları arasında voltmetre ile gerilim ölçün: RB üzerinde ≈0,5 V düşmesi gerekirken (22,7 µA × 22 kΩ) hiç akım yoksa düşüm 0 V olur ve baz düğümü havada kalır (VB kararsız ya da ≈0 V ölçülür). Çözüm: direnç bacağını doğru sütuna takın, kopuk teli değiştirin.

• Transistör hatalı takılmış ya da bozuk (BE ekleminde kopukluk): VBE'yi ölçün; iletimde 0,6–0,7 V olmalıdır. Çözüm: bacak sırasını veri sayfasından kontrol edin (C-B-E), transistörü diyot testiyle deneyin, gerekirse değiştirin.

• Kolektör–emetör bacakları ters: Transistör 'ters modda' çalışır, β çok küçüktür; simülasyonda VCE = 11.4 V, VBE ≈ 0.56 V, IC ≈ 0.18 mA. 12 V'a çok yakın ama tam değil; ayırt edici işaret VBE'nin 0,56 V gibi iletim değerinde olmasıdır. Çözüm: iki bacağı yer değiştirin.

• RE açık (emetör havada): Bu durumda VCE = 12 V olmaz: simülasyonda 7.1 V çıkar (VBE≈0.11 V, çünkü emetör gerilimi tabana yaklaşır). Yani 'tam 12 V' ölçerseniz sorun RE değildir; 7 V civarı ise RE kopuk olabilir.

• Ölçüm hatası: probu VCE yerine VCC–toprak arasına koymak; ya da toprak ucunun yüzer olması. Çözüm: probları doğrudan kolektör ve emetör bacağına koyun.

6.2  VCEQ = 0 V ölçülürse (derin doyma ya da kısa devre)

• Aşırı baz sürmesi / yanlış direnç: RE'nin bir telle kısa devre edilmesi (simülasyonda 0.121 V, IC ≈ 9.9 mA) ya da RC yerine 12 kΩ takılması (0.0556 V). Çözüm: dirençleri ohmmetreyle ölçüp renk koduyla karşılaştırın, istenmeyen teli kaldırın.

• C–E arası kısa devre: tel, lehim köprüsü ya da arızalı transistör. İpucu: bu durumda VBE negatif (≈ −0.45 V) çıkar ve akım VCC/RC+RE≈5,5 mA'dir. Çözüm: kısayı kaldırın, transistörü değiştirin.

• VCC yok: kolektör beslemesi 0 V ise simülasyonda VCE = 0.0107 V, IC eksi (baz akımı kolektörden dışarı akar). Çözüm: RC'nin üstünde VCC'yi ölçün.

• RC açık / kolektör bağlı değil: kolektör havada kalır, ileri kutuplu kolektör eklemi onu emetör gerilimine çeker: VCE = 0.0179 V ve IC=0; VBE ≈ 0.58 V. Çözüm: RC sürekliliğini ve kolektör sütununu kontrol edin.

• Ölçüm hatası: iki prob aynı düğümde ya da voltmetrenin toprağı yüzer.

Sistematik teşhis Önce VCC ve VBB'yi doğrudan devre girişinde ölçün (kaynaklar gerçekten orada mı?). Sonra VB, VE, VC'yi toprağa göre ölçün ve beklenen değerlerle (VB≈4.50 V, VE≈3.88 V, VC≈7.37 V) karşılaştırın. İlk sapma gösteren düğüm, hatanın bulunduğu elemanın komşusudur. VBE değeri (0 / 0,6 / negatif) hatanın cinsini ayırt eder.

7  PROGRAMDA NASIL YAPILIR?

• Tablo 1 için: .op ile VCC değerlerini tek tek denemek yerine .step param Vcc list 0 0.2 0.5 1 2 4 6 8 10 15 20 ve .op kullanılır; sonuçlar View → SPICE Error/Output Log içinde listelenir (LTspice'ta .step ve .param ile). Ya da .dc Vcc 0 20 0.1 ile IC–VCC eğrisi çizip tabloya karşılık gelen noktaları okuyabilirsiniz.

• BC238A modeli: Micro-Cap kütüphanesinde varsa onu seçin; yoksa 2N3904 gibi bir model β'sı farklı olabilir. Bu belgenin modeli (β=170, VBE=0,62 V@2 mA) Ek A'dadır ve .model olarak yapıştırılabilir.

• Ölçüm kuralı: Raporda hesaplar elle yazılmış değil denklem düzeniyle (Word Equation) yazılmalıdır (föy kuralı); bu belgedeki İngilizce raporda öyle yapıldı.

8  SIK SORULABİLECEK SORULAR

S: Neden VBE 0,62 V ve neden sabit?

C: Silisyum eklem için tipik iletim gerilimi; akımla logaritmik değiştiği için (60 mV/dekad) geniş akım aralığında sabit kabul edilir.

S: Doymada neden VCE=0,2 V alıyoruz?

C: Veri sayfasında maksimum VCEsat=0,2 V; tipik 0,07 V. Basit model için güvenli sınır.

S: Aktif bölgede VCE en az kaç olmalı?

C: Doyma sınırı 0,2 V; yükselteçte salınım için daha fazlası gerekir (Deney 5).

S: Devre 1'in problemi nedir?

C: Q noktası β'ya bağlı; β>184'te doyar. Çözüm: RE eklemek.

S: RE eklemenin bedeli?

C: RE üzerinde gerilim düşer ve AC kazancı azalır (Deney 5'te bypass kondansatörüyle çözülür).

S: VCE=12 V ile VCE=0 V arasında ayırt edici ölçüm?

C: Her ikisinde de VBE'ye bakın: 0 ise baz yolu kopuk; 0,6 civarı ise baz iletimde (doyma ya da kolektör yolu sorunu); negatif ise C–E kısa.

9  AKLA GELEBİLECEK EK SORULAR ("YA ŞÖYLE OLSAYDI?")

Bu bölüm, deney sırasında ya da sözlü/quiz anında akla gelebilecek ihtimalleri sayısıyla cevaplar. Hepsi bu klasördeki modellerle hesaplanmış ya da veri sayfasından alınmıştır; kendi başıma kabul ettiğim bir sayı varsa belirtilmiştir.

S: β değişirse Q noktası ne kadar oynar?

C: Rapordaki duyarlılık tablosuna bakın (β = 120, 170, 220 için aynı devre hesaplandı): emetör dirençli kutuplamada akım β'ya çok az, dirençsiz kutuplamada neredeyse orantılı bağlıdır. Bu yüzden pratikte RE'li kutuplama tercih edilir.

S: VBE 0,62 V yerine 0,7 V alınırsa?

C: Taban akımı VBB−VBE'ye bağlıdır; 80 mV fark, VBB küçükse akımı %'lerle, büyükse %1 mertebesinde değiştirir. Hesap tablosunda 0,62 V (veri sayfası tipik) kullanıldı.

S: Sıcaklık artarsa?

C: VBE yaklaşık −2 mV/°C azalır (genel bilgi, bu klasörde ölçülmedi); sabit VBB ile taban akımı artar, kolektör akımı artar, VCE düşer. RE bu etkiyi negatif geri beslemeyle bastırır.

S: Doyma ile aktif bölge farkı nasıl anlaşılır?

C: VCE>0,2 V ve IB>0 ise ve IC=βIB ile bulunan VCE pozitif kalıyorsa aktif; hesaplanan VCE 0,2 V'un altına düşüyorsa doymadadır ve IC=VCC−0,2/RC+RE alınır (rapordaki tablolar bu iki durumu ayırır).

S: Hata senaryolarında neden VCE 12 V ya da 0 V çıkıyor?

C: Bağlantı kopukluğu akımı keser (kesim): RC üstünde düşüm yok, kolektör VCC'ye çıkar; ya da hiç besleme yoksa 0 V okunur. Bu, hata ayıklamada ilk bakılacak ipucudur.

S: LTspice'ta neden bu devrelerde ekran görüntüsü yok?

C: Bu deneyin analizi yalnız DC çalışma noktasıdır (.op); zaman ya da frekans grafiği yoktur. Çalışma noktası, simülatörün 'Operating Point' çıktısı olarak okunur.