TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü

ELE 201 L – Devre Analizi I Laboratuvarı

Deney 2 – Ön Çalışma Raporu

Güz 2026

| Adı Soyadı | Beşir Kerem Üstüntürk |
| --- | --- |
| Numara | 251201037 |
| Tarih | 13.10.2026 |

1  GİRİŞ

1.1  Deneyin Amacı

Bu çalışmanın amacı, doğrusal doğru akım (DA) devrelerinin analizinde kullanılan üç temel yöntemin, laboratuvar öncesinde kuramsal olarak uygulanması ve bir devre benzetimi ile sınanmasıdır: (i) bir devrenin iki uçtan görünen davranışını tek bir kaynak ve tek bir dirençle özetleyen Thevenin (ve Norton) eşdeğer devresi, (ii) bir yük direncine en çok gücün hangi değerde aktarıldığını veren maksimum güç transferi ilkesi ve (iii) birden çok bağımsız kaynaklı devrelerin her kaynağın etkisinin ayrı ayrı toplanmasıyla çözülmesini sağlayan süperpozisyon ilkesi. Her bölümde devrenin devre tahtası üzerindeki yerleşimi de planlanmıştır.

Ön çalışmanın asıl işlevi, laboratuvara “beklenen değerin ne olduğu bilinerek” girilmesidir. Ölçülen bir değer, ancak karşısında bir kuramsal değer varsa yorumlanabilir; bu raporda her bölümde kuramsal sonuç, benzetim sonucu ve aradaki hata payı birlikte verilmiştir.

1.2  Deneyin Faydaları

Çalışma sonucunda şu kazanımlar elde edilmiştir. Birincisi, karmaşık görünen bir direnç ağının, iki uçtan bakıldığında yalnızca iki sayıyla (Vth ve Rth) tam olarak temsil edilebildiği görülmüştür. İkincisi, bu eşdeğer sayesinde yük direnci değiştirildiğinde devrenin yeniden çözülmesine gerek kalmadığı, üstelik yük gücünün hangi değerde en büyük olduğunun tek bir türevle bulunabildiği gösterilmiştir. Üçüncüsü, doğrusal bir devrede her kaynağın etkisinin birbirinden bağımsız olarak hesaplanıp toplanabildiği ve bu yöntemin ölçüm hatalarını ayıklamakta da kullanılabileceği anlaşılmıştır. Dördüncüsü, SPICE ile açık devre gerilimi, kısa devre akımı ve eşdeğer direnç ölçümlerinin (kaynakların sıfırlanması dâhil) nasıl yapıldığı uygulanmıştır.

2  ÖLÇÜMLER

Bu bölümde üç deney kısmı ayrı alt başlıklar halinde verilmiştir. Her kısımda sırasıyla devre şeması ve devre tahtası yerleşimi, teorik işlemler, benzetim sonuçları ve hata payları sunulmuştur. Bir sayı, teorik değer xt ve benzetim değeri xs ile ifade edildiğinde mutlak ve bağıl hata payı aşağıdaki gibi hesaplanmıştır:

|  | εmut=xt−xs, εbağıl=xt−xsxt×100 % | (2.1) |
| --- | --- | --- |

Benzetim, LTspice programı ile yapılmıştır [4], [5]. Her devre için önce DA işletme noktası (“.op”) çözülmüş, düğüm gerilimleri ve eleman akımları işletme noktası penceresinden okunmuştur; yük direnci taraması için “.dc” analizi kullanılmış, çizim üzerine imleç (cursor) konularak koordinatlar okunmuş ve imleç penceresindeki değerler şekillerin altındaki tabloya aktarılmıştır. Bütün ekran görüntülerinde devre şeması, çıktı penceresi ve cihaz seri numarası (TOBB-7K3Q-0421) birlikte görülmektedir. Tablolardaki benzetim değerleri ayrıca ngspice (sürüm 42) ile hesaplanmış ve LTspice ekranlarında okunan değerlerle aynı bulunmuştur. Devre listeleri EK-1’de verilmiştir. Devre tahtası çizimleri, TinkerCAD’de kurulacak düzeni gösteren yerleşim planıdır: her bağlantı, plan çizilirken program tarafından düğüm düğüm denetlenmiş (kısa devre ve açık uç bulunmadığı doğrulanmış) ve aynı bağlantılar TinkerCAD’de kurulacaktır.

2.1  Thevenin Eşdeğer Devresi

2.1.1 Devre ve Devre Tahtası Yerleşimi

Çalışılan devre, VS=10 V, R1=2,2 kΩ, R2=3,3 kΩ ve R3=2,2 kΩ değerleriyle kurulmuştur (ödev föyündeki Şekil 1). Kaynağın (+) ucu R1’e, R1’in diğer ucu ise R2’nin üst ucuna ve R3’e bağlanır; R2’nin alt ucu toprağa gider ve çıkış uçları R3’ün serbest ucu ile toprak arasındadır. Şekil 2.1.1’de bu devrenin devre tahtasındaki yerleşimi verilmiştir: R1 a5–a10, R2 b10–b15 ve R3 c10–c20 deliklerine takılmıştır. 10. sütun (a–e delikleri iç bağlıdır), R1, R2 ve R3’ün ortak düğümüdür; 5. sütun jumper ile (+) rayına, 15. sütun jumper ile toprak rayına bağlanır. Çıkış gerilimi 20. sütundaki serbest bir delikten (e20) ve toprak rayından ölçülür.

Şekil 2.1.1  Şekil 1’deki devrenin devre tahtası yerleşim planı. Kırmızı jumper kaynağın (+) ucunu, siyah jumperlar toprağı gösterir; VO, e20 deliği ile toprak rayı arasından ölçülür.

2.1.2 Teorik İşlemler

Çıkış uçları açıkken R3’ten akım geçmez ve üzerinde gerilim düşmez. Bu nedenle açık devre gerilimi, R2 üzerindeki gerilim bölücünün çıkışıdır:

|  | Voc=VS R2R1+R2=10⋅3,32,2+3,3=6,000 V | (2.2) |
| --- | --- | --- |

Çıkış uçları kısa devre edildiğinde R3, R2’ye paralel bağlanmış olur (R2 ve R3 aynı iki düğümü birbirine bağlar: üst düğüm ile toprak). Kaynaktan çekilen akım I=VS/R1+R2∥R3 olur ve bu akım R2 ile R3 arasında iletkenlikleriyle (akım bölücü) paylaşılır; kısa devre akımı R3’ten geçen paydır:

|  | Isc=VSR1+R2∥R3⋅R2R2+R3=102,2+1,32⋅3,35,5=1,7045 mA | (2.3) |
| --- | --- | --- |

Buradan Thevenin direnci, açık devre geriliminin kısa devre akımına oranı olarak bulunur:

|  | Rth=VocIsc=6,000 V1,7045 mA=3,520 kΩ | (2.4) |
| --- | --- | --- |

Aynı direnç, bütün bağımsız kaynaklar sıfırlanarak da bulunabilir. Gerilim kaynağı sıfırlandığında kısa devre ile değiştirilir; çıkış uçlarından içeriye bakıldığında R3, R1 ile R2’nin paralel bağlantısına seri görünür:

|  | Rth=R3+R1∥R2=2,2 kΩ+2,2⋅3,32,2+3,3 kΩ=2,2+1,32=3,520 kΩ | (2.5) |
| --- | --- | --- |

Soru 1.7: Thevenin direnç ifadeleri aynı mıdır? Evet, iki yöntem de 3,52 kΩ sonucunu verir; çünkü doğrusal bir devrenin iki uçtan görünen Thevenin eşdeğeri tektir: Voc/Isc oranı, kaynaklar etkin iken uçlardan görünen “gerilim–akım doğrusunun” eğimini, kaynaklar sıfırlanarak bulunan direnç ise aynı doğrunun kaynaktan bağımsız eğimini verir ve iki eğim doğrusal devrede eşittir.

2.1.3 Benzetim Sonuçları ve Hata Payları

Şekil 2.1.2, Şekil 2.1.3 ve Şekil 2.1.4 sırasıyla açık devre gerilimi, kısa devre akımı ve eşdeğer direnç benzetimlerini göstermektedir. Açık devre durumunda çıkış uçları açık bırakılmış ve Voc okunmuştur: Voc=6 V. Kısa devre durumunda çıkış uçları arasına 0 V’luk bir kaynak (Vsc) konularak ampermetre görevi yaptırılmış ve IVsc=1,70455 mA okunmuştur. Eşdeğer direnç için gerilim kaynağı 0 V yapılarak (kısa devre) çıkışa 1 V’luk bir deneme kaynağı (Vt) bağlanmış ve Rth=1 V/IVt hesaplanmıştır; okunan akım IVt=284,091 μA olduğundan Rth=3,520 kΩ bulunmuştur.

Şekil 2.1.2  Açık devre gerilimi benzetimi (LTspice işletme noktası): Voc=Voc=6 V; IR3=0.

Şekil 2.1.3  Kısa devre akımı benzetimi: çıkış uçları 0 V’luk Vsc kaynağı ile kısa devre edilmiştir, IVsc=Isc=1,70455 mA.

Şekil 2.1.4  Bağımsız kaynak sıfırlanarak (Vs = 0 V) Rth ölçümü: çıkışa 1 V’luk deneme kaynağı Vt bağlanmıştır, IVt=−284,091 μA ve Rth=1/284,091 μA=3,520 kΩ.

Tablo 2.1.1  Thevenin eşdeğer devresi: teorik değer, benzetim sonucu ve hata payı

| Büyüklük | Teorik | Benzetim | Mutlak hata | Bağıl hata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Voc | 6,0000 V | 6,0000 V | 0,0000 V | %0 |
| Isc | 1,7045 mA | 1,7045 mA | 0,0000 mA | %0 |
| Rth=Voc/Isc | 3.520,00 Ω | 3.520,00 Ω | 0,000 Ω | %0 |
| Rth (kaynak sıfırlı) | 3.520,00 Ω | 3.520,00 Ω | 0,000 Ω | %0 |

Teorik ve benzetim sonuçları arasındaki fark, sayısal çözümün yuvarlama hatası mertebesindedir. Bu uyum, el ile türetilen formüllerin doğru uygulandığını gösterir. Buna göre Şekil 1’deki devre, çıkış uçlarından Vth=6 V’luk bir kaynak ile Rth=3,52 kΩ’luk bir seri direncin oluşturduğu Thevenin eşdeğeri; dengi olarak IN=Isc=1,7045 mA’lik bir akım kaynağı ile buna paralel 3,52 kΩ’luk bir direncin oluşturduğu Norton eşdeğeri olarak davranır.

2.2  Maksimum Güç Transferi

2.2.1 Devre ve Devre Tahtası Yerleşimi

Şekil 1’deki devreye çıkış uçlarından RL yük direnci bağlanmıştır (ödev föyündeki Şekil 2). Kuramsal olarak aranan RL değeri Rth=3,52 kΩ olduğundan ((2.7)), bu değer standart E12 serisinde tek bir direnç olarak bulunmaz; 3,3 kΩ ile 220 Ω’luk iki direncin seri bağlanmasıyla (3300+220=3520 Ω) tam olarak elde edilir. Şekil 2.2.1’de devre tahtası yerleşimi görülmektedir: RL’nin iki parçası 20–25 ve 25–29. sütunlar arasına yerleştirilmiş, 29. sütun jumper ile toprağa bağlanmıştır; VL, e20 deliği ile toprak rayı arasından ölçülür.

Şekil 2.2.1  Yük direnci bağlanmış devrenin (Şekil 2) devre tahtası yerleşim planı. RL=3,3 kΩ+220 Ω=3,52 kΩ iki seri dirençle sağlanmıştır.

2.2.2 Teorik İşlemler

Devrenin Thevenin eşdeğeri bilindiğinden yük gücü doğrudan eşdeğer devreden yazılır. Yükten geçen akım IL=Vth/Rth+RL ve yük gücü:

|  | PL=IL2RL=Vth2 RLRth+RL2 | (2.6) |
| --- | --- | --- |

Gücün RL’ye göre en büyük olduğu değer, türevin sıfır olduğu yerdir:

|  | dPLdRL=Vth2 Rth−RLRth+RL3=0 ⇒ RL=Rth=3,52 kΩ | (2.7) |
| --- | --- | --- |

Türev, RL<Rth iken pozitif, RL>Rth iken negatiftir; yani bulunan nokta bir maksimumdur. Bu noktada yük gerilimi Vth/2=3 V, yük akımı 852,27 μA ve aktarılan güç şudur:

|  | PL,maks=Vth24Rth=624⋅3520=2,5568 mW | (2.8) |
| --- | --- | --- |

Yorum. Maksimum güç aktarımı, verimin en yüksek olduğu nokta değildir. Eşdeğer devre içinde RL=Rth iken güç yarı yarıya yük ile Rth arasında paylaşılır (eşdeğer devre verimi %50). Gerçek devrede ise kaynak, R1 ve R2 üzerinde de güç harcar: Vs kaynağı 10 V×2,3295 mA=23,30 mW verirken yüke giden 2,557 mW’tır (%11). Güç sistemlerinde verim, sinyal sistemlerinde ise aktarılan güç öncelikli olduğundan iki ölçüt farklı yerlerde tercih edilir.

2.2.3 Benzetim Sonuçları

Şekil 2.2.2’de RL=3,52 kΩ için işletme noktası görülmektedir: Voc=VL=3 V ve IRL=852,273 μA. Yük gücü PL=VLIL=3 V×852,273 μA=2,5568 mW bulunmuştur ve (2.8) ile örtüşmektedir.

Şekil 2.2.2  RL=3,52 kΩ için LTspice işletme noktası: VL=3 V, IRL=852,273 μA.

Tablo 2.2.1  Yük direncine göre yük gücü (ngspice, VS=10 V)

| RL | VL | IL | PL | PL / PL,maks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 Ω | 0,7463 V | 1.492,54 µA | 1,1138 mW | 43,6 % |
| 1.000 Ω | 1,3274 V | 1.327,43 µA | 1,7621 mW | 68,9 % |
| 2.000 Ω | 2,1739 V | 1.086,96 µA | 2,3629 mW | 92,4 % |
| 3.000 Ω | 2,7607 V | 920,25 µA | 2,5406 mW | 99,4 % |
| 3.520 Ω | 3,0000 V | 852,27 µA | 2,5568 mW | 100,0 % |
| 4.000 Ω | 3,1915 V | 797,87 µA | 2,5464 mW | 99,6 % |
| 5.000 Ω | 3,5211 V | 704,23 µA | 2,4797 mW | 97,0 % |
| 7.000 Ω | 3,9924 V | 570,34 µA | 2,2770 mW | 89,1 % |
| 10.000 Ω | 4,4379 V | 443,79 µA | 1,9695 mW | 77,0 % |

Tablo 2.2.1, gücün RL=Rth civarında bir tepe yaptığını sayısal olarak göstermektedir: RL dörtte birine ya da dört katına çıksa bile güç, azami değerin yaklaşık %77’sinden %60’ına düşer; bu da tepenin geniş ve yatay olduğunu, yani RL’nin tam değerinin kritik olmadığını gösterir. Şekil 2.2.3’de RL 100 Ω ile 10 kΩ arasında taranmış ve PL=Voc⋅IRL çizdirilmiştir. Taramada RL, değeri doğrudan ohm olarak okunan bir kaynak gerilimine bağlanmıştır (“R=V(sw)” davranışsal direnç ifadesi); bu nedenle yatay eksen LTspice tarafından volt yerine ohm olarak, kΩ yerine kV (1 kV = 1 kΩ) yazılmaktadır. Güç eğrisinin tepesi imleç ile yakalanmıştır; koordinatlar Tablo 2.2.2’de verilmiştir.

Şekil 2.2.3  Yük gücünün yük direncine göre LTspice DC taraması (RL=100 Ω…10 kΩ, iz: Voc⋅IRL). İmleç 1 güç tepesindedir. Cihaz seri numarası çizimin üst kısmındadır.

Tablo 2.2.2  Şekil 2.2.3’deki imleç noktalarının koordinatları

| İmleç | X (RL) | Y (PL), LTspice | Y (PL), teorik |
| --- | --- | --- | --- |
| İmleç 1 | 3.586,10 Ω | 2,5566 mW | 2,5566 mW |
| İmleç 2 | 1.093,25 Ω | 1,8494 mW | 1,8493 mW |

2.3  Süperpozisyon İlkesi

2.3.1 Devre ve Devre Tahtası Yerleşimi

Şekil 2.3.1’teki devre (VS1=12 V, VS2=5 V, R1=R2=15 kΩ, R3=3,9 kΩ, R4=R5=1 kΩ, R6=8,2 kΩ) şu düğümlerden oluşmaktadır: A (VS1’in (+) ucu, R1 ve R2’nin sol uçları), B (R1’in sağ ucu ve R3’ün üst ucu), X (R2’nin sağ ucu, VS2’nin (+) ucu, R5’in üst ucu ve R4’ün sol ucu), C (R4, R3’ün alt ucu ve R6’nın üst ucu; çıkış) ve toprak (D). Şekil, düğüm bağlantılarının okunması için ayrıca şu yorumla verilmiştir: iki kaynak da toprağa göre ideal gerilim kaynağı olduğundan A düğümü 12 V’ta, X düğümü 5 V’ta sabit tutulur.

Şekil 2.3.1  İki bağımsız kaynak içeren süperpozisyon devresi (ödev föyündeki Şekil 3).

Devre tahtası yerleşimi Şekil 2.3.2’te verilmiştir. Devre, toplam altı direnç ve iki kaynak içerdiğinden, direnç gövdeleri üst üste binmesin diye her biri ayrı bir satıra (a–e) yerleştirilmiş, ortak düğümler aynı sütunlarda toplanmıştır: A 4. sütun, X 9. sütun, B 12. sütun, C 16. sütun. Kaynakların (−) uçları ile R5 ve R6’nın alt uçları aynı toprak rayına jumperlarla bağlanır. Çıkış, a16 deliği ile toprak rayı arasından ölçülür. Devre bu biçimde, jumper sayısı en aza indirilerek ve hiçbir kısa devre bulunmadan kurulabilmektedir.

Şekil 2.3.2  Şekil 3’teki devrenin devre tahtası yerleşim planı. VS1 4. sütuna (A), VS2 9. sütuna (X) bağlanır; çıkış a16 deliğinden (C) alınır.

2.3.2 Teorik İşlemler

VS1 ve VS2 toprağa göre ideal gerilim kaynakları olduğundan A düğümü 12 V’ta, X düğümü 5 V’ta sabittir. Bu yüzden R2 (iki sabit gerilimli düğüm arasında) ve R5 (VS2’nin uçlarına paralel), C–D uçlarından görülen davranışı değiştirmez: yalnızca kaynaklardan çekilen akımları etkiler. C düğümüne üç kol bağlanır: A’dan R1+R3 üzerinden, X’ten R4 üzerinden ve toprağa R6 üzerinden. C düğümüne Kirchhoff akım yasası (Millman teoremi) uygulandığında açık devre gerilimi ve Thevenin direnci şöyle yazılır:

|  | Voc=VS1R1+R3+VS2R41R1+R3+1R4+1R6 | (2.9) |
| --- | --- | --- |

|  | Rth=R1+R3∥R4∥R6=118,9+11+18,2−1kΩ=851,16 Ω | (2.10) |
| --- | --- | --- |

Soru 3.2 (iki kaynak da bağlı). Değerler yerine konduğunda payda iletkenliği 1/18,9+1/1+1/8,2=1,17486 mS ve pay akımı 12/18,9+5/1=5,63492 mA olur; böylece Voc=5,63492/1,17486=4,7962 V ve Rth=851,16 Ω bulunur. Norton akımı IN=Voc/Rth=5,6349 mA’dir (kısa devre durumunda C düğümü toprağa bağlandığından IN=12/18,9+5/1 olur; iki sonuç aynıdır).

Süperpozisyon (3.3 ve 3.4). Bir kaynak çıkartılıp yerine kısa devre konduğunda yalnızca diğerinin etkisi kalır. Bu durumda kalan kaynak, iki dirençten oluşan bir gerilim bölücü ile çıkışa aktarılır:

|  | Voc1=VS1 R4∥R6R1+R3+R4∥R6=12⋅0,891318,9+0,8913=0,5404 V VS2→kısa devre | (2.11) |
| --- | --- | --- |

|  | Voc2=VS2 R1+R3∥R6R4+R1+R3∥R6=5⋅5,71661+5,7166=4,2558 V VS1→kısa devre | (2.12) |
| --- | --- | --- |

|  | Voc=Voc1+Voc2=0,5404+4,2558=4,7962 V | (2.13) |
| --- | --- | --- |

Kaynaklar tek tek kısa devre edildiğinde Thevenin direnci değişmez; çünkü Rth yalnızca devrenin dirençlerine ve bağımsız kaynakların sıfırlanmasına bağlıdır ve her iki durumda da (hem VS1 hem VS2 kısa devre iken) Rth=851,16 Ω’dur. Üç duruma ait teorik değerler Tablo 2.3.1’de benzetimle birlikte verilmiştir.

2.3.3 Benzetim Sonuçları ve Hata Payları

Şekil 2.3.3’de iki kaynak bağlı iken açık devre gerilimi, Şekil 2.3.4’de VS1 çıkartılıp yerine kısa devre (0 V’luk kaynak) konulduğundaki, Şekil 2.3.5’te ise VS2 çıkartıldığındaki açık devre gerilimi görülmektedir. Üç okuma Vc=4,79624 V, 4,25582 V ve 0,540422 V olup toplam kuralı ((2.13)) sağlanmaktadır. Şekil 2.3.6’te C–D uçları 0 V’luk kaynak ile kısa devre edilerek IN, Şekil 2.3.7’te iki kaynak da sıfırlanıp çıkışa 1 V’luk deneme kaynağı bağlanarak Rth ölçülmüştür.

Şekil 2.3.3  İki kaynak bağlı iken (VS1=12 V, VS2=5 V) açık devre gerilimi: Vc=4,79624 V. Cihaz seri numarası şemanın altındadır.

Şekil 2.3.4  VS1 çıkartılıp yerine kısa devre konulduğunda (VS1 = 0 V, VS2=5 V) açık devre gerilimi: Vc=4,25582 V.

Şekil 2.3.5  VS2 çıkartılıp yerine kısa devre konulduğunda (VS1=12 V, VS2 = 0 V) açık devre gerilimi: Vc=0,540422 V.

Şekil 2.3.6  C–D uçlarının 0 V’luk Vsc kaynağı ile kısa devre edilmesi ile ölçülen Norton akımı: IVsc=IN=5,63492 mA.

Şekil 2.3.7  İki bağımsız kaynak da 0 V yapıldığında C–D uçlarına bağlanan 1 V’luk deneme kaynağı ile Rth ölçümü: IVt=1,17486 mA, dolayısıyla Rth=1/1,17486 mA=851,16 Ω.

Tablo 2.3.1  Süperpozisyon devresinde açık devre gerilimi Voc (C–D uçları)

| Durum | Teorik Voc | Benzetim Voc | Mutlak hata | Bağıl hata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VS1 ve VS2 bağlı | 4,7962 V | 4,7962 V | 0,0000 V | %0 |
| VS1 kısa devre (yalnız VS2) | 4,2558 V | 4,2558 V | 0,0000 V | %0 |
| VS2 kısa devre (yalnız VS1) | 0,5404 V | 0,5404 V | 0,0000 V | %0 |
| Toplam (VS1 + VS2 katkıları) | 4,7962 V | 4,7962 V | 0,0000 V | %0 |

Tablo 2.3.2  Süperpozisyon devresinde Thevenin direnci ve Norton akımı

| Büyüklük | Teorik | Benzetim | Mutlak hata | Bağıl hata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Thevenin direnci Rth (3 durumda aynı) | 851,16 Ω | 851,16 Ω | 0,000 Ω | %0 |
| Norton akımı IN=Voc/Rth | 5,6349 mA | 5,6349 mA | 0,0000 mA | %0 |

Tüm sonuçlarda teorik ve benzetim değerleri yuvarlama hatası mertebesinde örtüşmüştür. Buna göre C–D uçlarından görülen Thevenin eşdeğeri Vth=4,796 V ve Rth=851,16 Ω; Norton eşdeğeri IN=5,635 mA ve RN=851,16 Ω’dur. Ayrıca süperpozisyon doğrulanmıştır: iki kaynağın birlikte yarattığı gerilim, her birinin tek başına yarattığı gerilimlerin toplamına eşittir.

3  SONUÇLAR

Genel değerlendirme. Üç bölümde de el ile türetilen sonuçlar benzetimle yuvarlama hatası mertebesinde örtüşmüştür. Thevenin eşdeğerinde Vth=6 V, Isc=1,7045 mA ve Rth=3,52 kΩ bulunmuş; bu direncin hem Voc/Isc oranından hem de kaynak sıfırlanarak yapılan hesaptan aynı çıkması, doğrusal devrede eşdeğerin tek olduğunu göstermiştir. Maksimum güç transferinde RL=Rth=3,52 kΩ için yük gücü 2,5568 mW bulunmuş ve LTspice taramasındaki güç tepesi bu değerde okunmuştur. Süperpozisyon devresinde iki kaynağın birlikte oluşturduğu 4,7962 V’luk gerilim, tek tek oluşturdukları 0,5404 V ve 4,2558 V’un toplamına eşit çıkmıştır.

Laboratuvar ölçümlerinde beklenen sapmalar. Dirençlerin %5 toleransı nedeniyle ölçülen Voc ve Rth değerleri kuramsal değerden birkaç yüzde sapabilir. Ölçü aletinin 10 MΩ’luk iç direnci bu deneyin dirençlerinin yanında çok büyük olduğundan (Rth binlerce ohm mertebesindedir) açık devre gerilimi ölçümünde yük etkisi %0,04’ün altındadır. Kısa devre akımı ölçümünde ise ampermetrenin iç direnci (birkaç ohm ile yüzlerce ohm arasında, kademeye bağlı) 3,52 kΩ’a eklenerek Isc’yi bir miktar küçültür; Rth bu nedenle Voc/Isc ile değil kaynak sıfırlanarak ölçüldüğünde daha güvenilir bulunur. Maksimum güç deneyinde RL’nin tam 3,52 kΩ olmaması (örneğin %5 sapma) gücü ancak %0,1 mertebesinde azalttığından ölçüm bu parametreye duyarsızdır; asıl belirsizlik Vth’nin gerçek değerindedir, çünkü güç Vth2 ile orantılıdır. Devre tahtasındaki kontak dirençleri ve güç kaynağının gerçek çıkış değeri de (10, 12 ve 5 V) ölçü aletiyle denetlenmelidir.

Eksik veya yorumlanamayan sonuç. Bu rapor bir ön çalışma raporudur; laboratuvar ölçümleri henüz yapılmamıştır ve ölçüm ile benzetim arasındaki hata payı hesaplanmamıştır. Hata payları teorik sonuç ile benzetim arasında verilmiştir; ölçüm sonuçlarının eklenmesi deney raporunda yapılacaktır.

Kazanılan beceriler. (i) Açık devre gerilimi, kısa devre akımı ve kaynak sıfırlama ile Thevenin eşdeğeri bulunmuş; (ii) yük gücü, türev alınarak en büyük yapılmış; (iii) Millman teoremi ve süperpozisyon ile çok kaynaklı devre çözülmüş; (iv) LTspice ile işletme noktası ve DC tarama benzetimleri yapılıp imleçlerle koordinat okunmuş; (v) devre tahtası yerleşimi planlanmıştır.

4  KAYNAKLAR

1. Nilsson, J. W., & Riedel, S. A. (2015). Electric circuits (10th ed.). Boston: Pearson.

2. Alexander, C. K., & Sadiku, M. N. O. (2017). Fundamentals of electric circuits (6th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

3. Hayt, W. H., Kemmerly, J. E., & Durbin, S. M. (2012). Engineering circuit analysis (8th ed.). New York: McGraw-Hill.

4. Analog Devices. (2026). LTspice (Sürüm 26.1.1) [Bilgisayar yazılımı]. Analog Devices, Inc.

5. Nagel, L. W., & Pederson, D. O. (1973). SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) (Memorandum No. ERL-M382). Berkeley: University of California, Electronics Research Laboratory.

6. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. (2026). ELE 201 L – Devre Analizi I Laboratuvarı, Deney 2 Ön Çalışma Yönergesi. Ankara: TOBB ETÜ, Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü.

5  EKLER

EK-1: SPICE Devre Listeleri (Netlist)

Aşağıdaki devre listeleri herhangi bir SPICE programına (LTspice, ngspice vb.) olduğu gibi girilebilir. Toprak düğümü 0’dır; SPICE’ta ilk satır başlık sayılır, bu nedenle ilk satır yorum satırıdır.

Bölüm 2.1 – Açık devre gerilimi

* Bolum 2.1 - acik devre gerilimi Vs 1 0 DC 10 R1 1 a 2.2k R2 a 0 3.3k R3 a oc 2.2k .op .end

Bölüm 2.1 – Kısa devre akımı

* Bolum 2.1 - kisa devre akimi (Vsc = ampermetre) Vs 1 0 DC 10 R1 1 a 2.2k R2 a 0 3.3k R3 a oc 2.2k Vsc oc 0 DC 0 .op .end

Bölüm 2.1 – Thevenin direnci (kaynak sıfırlı)

* Bolum 2.1 - Rth: kaynak sifir, 1 V deneme kaynagi Vs 1 0 DC 0 R1 1 a 2.2k R2 a 0 3.3k R3 a oc 2.2k Vt oc 0 DC 1 .op .end

Bölüm 2.2 – Yük direnci

* Bolum 2.2 - yuk direnci Vs 1 0 DC 10 R1 1 a 2.2k R2 a 0 3.3k R3 a oc 2.2k RL oc 0 3.52k .op .end

Bölüm 2.2 – Yük direnci taraması (LTspice)

* Bolum 2.2 - RL taramasi (R=V(sw) davranissal direnc), LTspice Vs 1 0 DC 10 R1 1 a 2.2k R2 a 0 3.3k R3 a oc 2.2k RL oc 0 R=V(sw) Vsw sw 0 10 .dc Vsw 100 10000 10 .end

Bölüm 2.3 – Süperpozisyon devresi (iki kaynak bağlı)

* Bolum 2.3 - iki kaynak bagli, acik devre VS1 a 0 DC 12 R1 a b 15k R2 a x 15k VS2 x 0 DC 5 R5 x 0 1k R4 x c 1k R3 b c 3.9k R6 c 0 8.2k .op .end

Bölüm 2.3 – Süperpozisyon durumları için değişiklikler

* VS1 -> 0 V (kisa devre): VS1 satiri 'VS1 a 0 DC 0'; VS2 -> 0 V icin 'VS2 x 0 DC 0' * Rth: iki kaynak 0 V + 'Vt c 0 DC 1'; Norton akimi: 'Vsc c 0 DC 0'