TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü

ELE 201 L – Devre Analizi I Laboratuvarı

Deney 2 – Ön Çalışma Raporu

Güz 2026

| Adı Soyadı | Beşir Kerem Üstüntürk |
| --- | --- |
| Numara | 251201037 |
| Tarih | 20.10.2026 |

3  GİRİŞ

3.1  Ön Çalışmanın Amacı

Bu ön çalışmada doğrusal bir devrenin iki ucundan görülen davranışının Thevenin eşdeğeriyle temsil edilmesi, yük direncine en büyük gücün aktarıldığı koşulun belirlenmesi ve bağımsız kaynaklı bir devrede süperpozisyon ilkesinin uygulanması incelenmiştir. Her soru için devre çizimi, teorik hesap ve SPICE kontrolü verilmiştir.

3.2  Ön Çalışmanın Faydaları

Karmaşık bir devrenin yük uçlarına göre iki elemanlı bir eşdeğerle çözülebildiği, yükün çektiği gücün kaynağın iç direncine eşit yük direncinde en büyük olduğu ve birden fazla kaynaklı devrenin katkılarının ayrı ayrı hesaplanıp toplanabildiği görülmüştür.

4  HESAPLAR VE SİMÜLASYONLAR

4.1  Thevenin Eşdeğer Devresi

Devre Çizimi

Şekil 1’deki devre [1] için VS=10 V, R1=2,2 kΩ, R2=3,3 kΩ ve R3=2,2 kΩ alınmıştır. Devrenin TinkerCAD tarzı çizimi ve devre tahtası yerleşimi aşağıda verilmiştir.

Şekil 4.1.1  Şekil 1 devresinin TinkerCAD tarzı çizimi.

Şekil 4.1.2  Şekil 1 devresinin devre tahtası yerleşimi.

Açık Devre Gerilimi ve Kısa Devre Akımı

Açık devrede çıkışta akım olmadığından R3 üzerinde gerilim düşmez ve Voc, R2 üzerindeki gerilime eşittir:

|  | Voc=VS R2R1+R2=10 V⋅3,32,2+3,3=6,00 V | (4.1) |
| --- | --- | --- |

Kısa devrede R2 ve R3 aynı iki düğüm arasında paralel olur, R2∥R3=1,32 kΩ dur. Kısa devre akımı yalnızca R3 kolundan geçen akımdır:

|  | VN=VS R2∥R3R1+R2∥R3=3,75 V, Isc=VNR3=3,75 V2,2 kΩ=1,705 mA | (4.2) |
| --- | --- | --- |

Şekil 4.1.3  Şekil 1 devresinin ngspice (batch modu) ile analiz çıktısı. Açık devre gerilimi 6,000 V, kısa devre akımı 1,7045 mA olarak elde edilmiştir.

Thevenin Direnci

Thevenin direnci, açık devre gerilimi ile kısa devre akımının oranıdır:

|  | RTH=VocIsc=6,00 V1,705 mA=3,52 kΩ | (4.3) |
| --- | --- | --- |

Bağımsız kaynaklar sıfırlandığında (VS kısa devre) R1∥R2 ile R3 seri bağlanır ve aynı değer doğrudan elde edilir:

|  | RTH=R3+R1∥R2=2,2 kΩ+1,32 kΩ=3,52 kΩ | (4.4) |
| --- | --- | --- |

İki yöntemle bulunan direnç aynı değeri verdiği için bu devrede iki ifade aynıdır.

Tablo 4.1.1  Thevenin eşdeğeri için teorik ve SPICE değerleri (Şekil 1)

| Büyüklük | Teorik değer | SPICE |
| --- | --- | --- |
| Voc (V) | 6,00 | 6,00 |
| Isc (mA) | 0,002 | 1,705 |
| RTH=Voc/Isc (kΩ) | 3,52 | 3,52 |
| RTH, kaynaklar sıfırlanarak (kΩ) | 3,52 | 3,52 |

4.2  Maksimum Güç Transferi

Devre Çizimi

Şekil 2’deki devre [1], Şekil 1’in çıkışına yük direnci RL bağlanarak elde edilmiştir. Devrenin TinkerCAD tarzı çizimi ve devre tahtası yerleşimi aşağıdadır.

Şekil 4.2.1  Şekil 2 devresinin TinkerCAD tarzı çizimi.

Şekil 4.2.2  Şekil 2 devresinin devre tahtası yerleşimi.

Yük Direncinin Teorik Seçimi

Yük uçlarından bakıldığında devre VTH=Voc=6,00 V gerilim kaynağı ile RTH seri direncine eşdeğerdir. Yük akımı ve yükte harcanan güç şöyledir:

|  | IL=VTHRTH+RL, PL=IL2RL=VTHRTH+RL2RL | (4.5) |
| --- | --- | --- |

Gücün RL ye göre türevi sıfıra eşitlendiğinde yükteki güç en büyük olur:

|  | dPLdRL=0 ⇒ RL=RTH=3,52 kΩ | (4.6) |
| --- | --- | --- |

Bu koşulda yük akımı ve en büyük güç şöyle hesaplanır:

|  | IL=6,00 V3,52 kΩ+3,52 kΩ=0,852 mA, PL,max=VTH24RTH=2,557 mW | (4.7) |
| --- | --- | --- |

SPICE Kontrolü

RL=3,52 kΩ ile kurulan devrede yük gerilimi ngspice ile 3,000 V bulunmuştur. Bu değerden yükteki güç 3,0002/3520=2,557 mW olarak hesaplanır.

Tablo 4.2.1  Maksimum güç transferi için teorik ve SPICE değerleri (RL=RTH)

| Büyüklük | Teorik değer | SPICE |
| --- | --- | --- |
| RL (kΩ) | 3,52 | 3,52 |
| VL (V) | 3,000 | 3,000 |
| IL (mA) | 0,852 | 0,852 |
| PL (mW) | 2,557 | 2,557 |

4.3  Süperpozisyon İlkesi

Devre Çizimi

Şekil 3’teki devre [1] iki bağımsız kaynak içerir. Bileşen değerleri R1=R2=15 kΩ, R3=3,9 kΩ, R4=R5=1 kΩ, R6=8,2 kΩ, VS1=12 V ve VS2=5 V tur. Devrenin TinkerCAD tarzı çizimi ve devre tahtası yerleşimi aşağıda verilmiştir.

Şekil 4.3.1  Şekil 3 devresinin TinkerCAD tarzı çizimi.

Şekil 4.3.2  Şekil 3 devresinin devre tahtası yerleşimi.

Her İki Kaynak Birlikte

Düğümler şöyledir: VS1 kaynağının artı ucu, R1 in bir ucu ve R2 nin sol ucu aynı düğümdedir ve 12 V tur. VS2 kaynağının artı ucu, R2 nin sağ ucu, R5 in üst ucu ve R4 ün sol ucu aynı düğümdedir ve 5 V tur. R3, R4 ün sağ ucu ve R6, terminal C ile birlikte N düğümünü oluşturur. Tüm eksi uçlar ve D ortak düğümdür. R1 ile R3 seri bir kol oluşturur ve toplam direnci 18,9 kΩ dur.

N düğümünde akımların toplamı sıfır yazılarak açık devre gerilimi bulunur. Burada G4=1 mS, Gb=1/18,9 mS ve G6=1/8,2 mS dir:

|  | Voc=VS2G4+VS1GbG4+Gb+G6=5⋅1+12⋅0,052911,17486=4,796 V | (4.8) |
| --- | --- | --- |

Thevenin Direnci

Terminal C–D’den bakıldığında kaynaklar sıfırlandığında R4, R1+R3 ve R6 paralel bağlanır:

|  | RTH=1G4+Gb+G6=11,17486 mS=0,851 kΩ | (4.9) |
| --- | --- | --- |

VS1 Kısa Devre Edildiğinde

VS1 kaynağı kısa devre edildiğinde açık devre gerilimi ve Thevenin direnci şöyle bulunur:

|  | Voc,S1=0=VS2G4G4+Gb+G6=51,17486=4,256 V, RTH=0,851 kΩ | (4.10) |
| --- | --- | --- |

VS2 Kısa Devre Edildiğinde

VS2 kaynağı kısa devre edildiğinde açık devre gerilimi ve Thevenin direnci şöyledir:

|  | Voc,S2=0=VS1GbG4+Gb+G6=12⋅0,052911,17486=0,540 V, RTH=0,851 kΩ | (4.11) |
| --- | --- | --- |

Her iki durumda Thevenin direnci aynıdır, çünkü kaynak değerleri direnç ağını değiştirmez. Açık devre gerilimleri toplamı 4,256+0,540=4,796 V olup iki kaynaklı durumdaki değerle aynıdır.

Tablo 4.3.1  Süperpozisyon devresi için teorik ve SPICE değerleri (Şekil 3)

| Büyüklük | Teorik değer | SPICE |
| --- | --- | --- |
| Voc, iki kaynak birlikte (V) | 4,796 | 4,796 |
| Voc, VS1 kısa devre (V) | 4,256 | 4,256 |
| Voc, VS2 kısa devre (V) | 0,540 | 0,540 |
| RTH (kΩ) | 0,851 | 0,851 |
| IN=Voc/RTH (mA) | 5,635 | 5,635 |

5  SONUÇLAR

Thevenin eşdeğeri. Şekil 1’deki devrenin açık devre gerilimi 6,00 V, kısa devre akımı 1,705 mA ve Thevenin direnci 3,52 kΩ dur. Kaynaklar sıfırlanarak bulunan direnç de aynı değeri verir. SPICE sonuçları teorik değerlerle yuvarlama düzeyinde uyuşmaktadır.

Maksimum güç. Yük direnci Thevenin direncine eşit seçildiğinde yükte harcanan güç 2,557 mW dır. Bu değerden farklı yük dirençlerinde güç daha küçük çıkar.

Süperpozisyon. Şekil 3’te iki kaynağın birlikte oluşturduğu açık devre gerilimi, her kaynağın ayrı katkısının toplamına eşittir: 4,796 V. Thevenin direnci 0,851 kΩ dur.

6  KAYNAKLAR

1. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. (2026). ELE 201 L – Devre Analizi I Laboratuvarı, Deney 2 Ön Çalışma. Ankara: TOBB ETÜ, Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü.