TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü

ELE 201 L – Devre Analizi I Laboratuvarı

Deney 2 – Deney Raporu

Güz 2026

| Adı Soyadı |  |
| --- | --- |
| Numara |  |
| Tarih | 20.10.2026 |

3  GİRİŞ

3.1  Deneyin Amacı

Bu deneyde doğrusal bir devrenin iki ucundan görülen davranışının bir gerilim kaynağı ve seri bir dirençle temsil edilebileceği (Thevenin eşdeğeri), bu eşdeğer üzerinden yük direncine aktarılan gücün en büyük olduğu koşul ve bağımsız kaynaklı devrelerde süperpozisyon ilkesi incelenmiştir. Her bölümde önce teorik değerler hesaplanmış, ardından simülasyon ve ölçüm sonuçlarıyla karşılaştırılacak biçimde düzenlenmiştir.

3.2  Deneyin Faydaları

Deney sonucunda, karmaşık bir devrenin yük uçlarına göre iki elemanlı bir eşdeğerle çözülebildiği gösterilmiştir. Yükün alabileceği gücün, yük direnci kaynağın iç direncine eşit olduğunda en büyük olduğu ve bu değerin hesapla bulunabildiği görülmüştür. Süperpozisyon ilkesi ile birden fazla bağımsız kaynağın katkısının ayrı ayrı hesaplanıp toplanabildiği, bu toplamın tüm kaynakların birlikte çalıştığı devrenin sonucuna eşit çıktığı görülmüştür.

4  ÖLÇÜMLER

4.1  Thevenin Eşdeğer Devresi

Şekil 1’deki devre [1] için VS=10 V, R1=2,2 kΩ, R2=3,3 kΩ ve R3=2,2 kΩ alınmıştır. Devre açık devre ve kısa devre koşullarında ngspice ile analiz edilmiş, sonuçlar tablolarda SPICE sütununda verilmiştir.

Şekil 4.1.1  Basit bir dirençli devre (föy Şekil 1 [1]). Açık devre gerilimi Voc ile kısa devre akımı Isc devrenin + ve − uçlarından ölçülür.

Açık devre gerilimi, çıkışta akım olmadığı için R3 üzerinden düşen gerilim sıfırdır ve Voc doğrudan R2 üzerindeki gerilimdir:

|  | Voc=VS R2R1+R2=10 V⋅3,32,2+3,3=6,00 V | (4.1) |
| --- | --- | --- |

Kısa devrede R2 ve R3 aynı iki düğüm arasında paralel olur; R2∥R3=1,32 kΩ dir. Bu paralel kolun üzerindeki gerilim, VS nin R1 ile bölünmesiyle bulunur; kısa devre akımı ise yalnızca R3 kolundan geçen akımdır:

|  | VN=VS R2∥R3R1+R2∥R3=3,75 V, Isc=VNR3=3,75 V2,2 kΩ=1,705 mA | (4.2) |
| --- | --- | --- |

Thevenin direnci, açık devre gerilimi ile kısa devre akımının oranıdır:

|  | RTH=VocIsc=6,00 V1,705 mA=3,52 kΩ | (4.3) |
| --- | --- | --- |

Bağımsız kaynaklar sıfırlandığında (VS kısa devre) R1∥R2 ile R3 seri bağlanır ve aynı değer doğrudan elde edilir:

|  | RTH=R3+R1∥R2=2,2 kΩ+1,32 kΩ=3,52 kΩ | (4.4) |
| --- | --- | --- |

Tablo 4.1.1  Thevenin eşdeğeri için teorik ve SPICE değerleri (Şekil 1)

| Büyüklük | Teorik değer | SPICE | Ölçüm |
| --- | --- | --- | --- |
| Voc (V) | 6,00 | 6,00 | — |
| Isc (mA) | 0,002 | 1,705 | — |
| RTH=Voc/Isc (kΩ) | 3,52 | 3,52 | — |
| RTH, kaynaklar sıfırlanarak (kΩ) | 3,52 | 3,52 | — |

Şekil 4.1.2  Şekil 1 devresinin ngspice (batch modu) ile çalıştırılmış analiz çıktısı. Bu bir simülasyon çıktısıdır, laboratuvar ölçümü değildir.

İki yöntemle bulunan Thevenin direnci de 3,52 kΩ çıkmıştır. Bu eşitlik, RTH ifadesinin kaynakların sıfırlanarak elde edilmesinin ve Voc/Isc oranının aynı büyüklüğü verdiğini gösterir; iki ifade bu devrede aynıdır.

4.2  Maksimum Güç Transferi

Şekil 1’deki devrenin çıkışına Şekil 2’deki gibi yük direnci RL bağlanmıştır [1].

Şekil 4.2.1  Yük direnci bağlanmış devre (föy Şekil 2 [1]). Yük gerilimi VL ve çıkış gerilimi V0 ayrıca belirtilmiştir.

Yük uçlarından bakıldığında devre, VTH=Voc=6,00 V gerilim kaynağı ile RTH seri direncine eşdeğerdir. Yük akımı ve yükte harcanan güç şöyledir:

|  | IL=VTHRTH+RL, PL=IL2RL=VTHRTH+RL2RL | (4.5) |
| --- | --- | --- |

Güç RL ye göre türetilip sıfıra eşitlenirse, yükteki gücün en büyük olduğu koşul bulunur:

|  | dPLdRL=0 ⇒ RL=RTH=3,52 kΩ | (4.6) |
| --- | --- | --- |

Bu koşulda yük akımı ve en büyük güç şöyle hesaplanır:

|  | IL=6,00 V3,52 kΩ+3,52 kΩ=0,852 mA, PL,max=VTH24RTH=2,557 mW | (4.7) |
| --- | --- | --- |

Tablo 4.2.1  Maksimum güç transferi için teorik ve SPICE değerleri (RL=RTH)

| Büyüklük | Teorik değer | SPICE | Ölçüm |
| --- | --- | --- | --- |
| RL (kΩ) | 3,52 | 3,52 | — |
| VL (V) | 3,000 | 3,000 | — |
| IL (mA) | 0,852 | 0,852 | — |
| PL (mW) | 2,557 | 2,557 | — |

4.3  Süperpozisyon İlkesi

Şekil 3’teki devrede iki bağımsız gerilim kaynağı bulunmaktadır [1]. Bileşen değerleri R1=R2=15 kΩ, R3=3,9 kΩ, R4=R5=1 kΩ, R6=8,2 kΩ, VS1=12 V ve VS2=5 V’tur.

Şekil 4.3.1  İki bağımsız kaynak içeren devre (föy Şekil 3 [1]). Terminal C–D’den görülen Thevenin eşdeğeri hesaplanmıştır.

Devrenin düğümleri şöyledir. VS1 kaynağının artı ucu, R2 nin sol ucu ve A ucu aynı düğümdedir; bu düğümün gerilimi 12 V tur. VS2 kaynağının artı ucu, R2 nin sağ ucu, R5 in üst ucu ve R4 ün sol ucu aynı düğümdedir; bu düğümün gerilimi 5 V tur. R3, R4 ün sağ ucu ve R6 terminal C ile birlikte N düğümünü oluşturur. Tüm eksi uçlar ve D ortak düğümdür. R1 ile R3 , A ile N arasında seri bir kol oluşturur (R1+R3=18,9 kΩ).

Önce iki kaynak da devrede iken N düğümünde akımların toplamı sıfır yazılır. G ile iletkenlik gösterilmek üzere (mS):

|  | VS2−VNR4+VS1−VNR1+R3=VNR6 ⇒ VN=VS2G4+VS1GbG4+Gb+G6 | (4.8) |
| --- | --- | --- |

Burada G4=1 mS, Gb=1/18,9 mS ve G6=1/8,2 mS dir. Sayılar yerine konduğunda Voc=4,796 V bulunur. Terminal C–D’den bakıldığında kaynaklar sıfırlandığında düğüm R4, R1+R3 ve R6 ile paraleldir:

|  | RTH=1G4+Gb+G6=11,1749 mS=0,851 kΩ, IN=VocRTH=5,635 mA | (4.9) |
| --- | --- | --- |

Süperpozisyon ile katkılar ayrı ayrı hesaplanmıştır. VS1 kısa devre edilerek (VS1=0) elde edilen açık devre gerilimi ve VS2 kısa devre edilerek (VS2=0) elde edilen açık devre gerilimi şöyledir:

|  | Voc,S2=VS2G4G4+Gb+G6=4,256 V, Voc,S1=VS1GbG4+Gb+G6=0,540 V | (4.10) |
| --- | --- | --- |

Bu iki katkının toplamı 4,256+0,540=4,796 V olup, iki kaynağın birlikte çalıştığı durumdaki Voc ile aynıdır. Kaynaklar sıfırlandığında Thevenin direnci değişmediği için her iki katkı da aynı RTH=0,851 kΩ ile çalışır.

Tablo 4.3.1  Süperpozisyon devresi için teorik ve SPICE değerleri (Şekil 3)

| Büyüklük | Teorik değer | SPICE | Ölçüm |
| --- | --- | --- | --- |
| Voc, iki kaynak birlikte (V) | 4,796 | 4,796 | — |
| Voc, yalnız VS2 (V) | 4,256 | 4,256 | — |
| Voc, yalnız VS1 (V) | 0,540 | 0,540 | — |
| RTH (kΩ) | 0,851 | 0,851 | — |
| IN=Voc/RTH (mA) | 5,635 | 5,635 | — |

5  SONUÇLAR

Thevenin eşdeğeri. Şekil 1’deki devrenin açık devre gerilimi 6,00 V, kısa devre akımı 1,705 mA ve Thevenin direnci 3,52 kΩ olarak hesaplanmıştır. Kaynakları sıfırlayarak bulunan direnç aynı değeri vermiştir. SPICE sonuçları teorik değerlerle yuvarlama düzeyinde uyuşmaktadır.

Maksimum güç. Yük direnci Thevenin direncine eşit (3,52 kΩ) seçildiğinde yükte harcanan güç 2,557 mW olarak bulunmuştur. Bu değerden farklı yük dirençlerinde güç daha küçük çıkar.

Süperpozisyon. İki kaynağın birlikte oluşturduğu açık devre gerilimi, her kaynağın ayrı katkısının toplamına eşittir. Bu toplam 4,796 V olarak bulunmuş, Thevenin direnci 0,851 kΩ olarak hesaplanmıştır.

Eksik kalan noktalar. Bu deneyde laboratuvar ölçümü yapılmadığı için ölçüm sütunları boştur. Teorik değerler SPICE sonuçlarıyla doğrulanmıştır; ölçülen değerlerle karşılaştırma ve hata payı yorumu, ölçümler yapıldıktan sonra eklenmelidir.

6  KAYNAKLAR

1. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. (2026). ELE 201 L – Devre Analizi I Laboratuvarı, Deney 2 Ön Çalışma. Ankara: TOBB ETÜ, Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü.