Deney 5 – Ön Çalışma Öğretici Rehberi

BJT Yükselteçleri: Ortak Emetör ve Ortak Kollektör

Bu belge SADECE ÖĞRENMEK içindir; teslim edilecek metin İngilizce rapordur.

| Ad Soyad |  |
| --- | --- |
| Numara |  |
| Tarih |  |

1  BÜYÜK RESİM

Yükselteç, BJT'yi doğru bir DC noktada tutup üzerine küçük bir AC sinyal bindirerek büyük bir AC çıkış elde etme işidir. BJT'nin üç temel bağlantı şekli vardır: ortak emetör (gerilim kazancı büyük, evirici), ortak kollektör (emetör izleyici: gerilim kazancı ≈1, giriş direnci yüksek, çıkış direnci düşük), ortak baz (bu deneyde yok). Bu deney ilk ikisini öğretir.

Önceki deneyle bağ Deney 4'te devrenin DC noktasını (Q noktası) buldunuz. Bu deneyde aynı Q noktasının etrafındaki küçük değişimlerin (AC) nasıl büyütüldüğü incelenir. Her adım iki aşamalıdır: (1) DC çöz (kondansatörler açık devre), (2) AC çöz (kondansatörler kısa devre, VCC toprak).

2  SORU 1: BREADBOARD HATALARINI BULMAK

Sizden verilen çizimdeki hataları bulmanız ve eksik elemanı eklemeniz istendi. Bunu tahmin ederek değil, bağlantıları delik delik okuyarak yaptım: Breadboard'da bir sütunun a–e delikleri (alt blok) ve f–j delikleri (üst blok) kendi içinde bağlıdır; ray satırları boydan boya bağlıdır. Çizimdeki her bacak, tel ve eleman ucu hangi sütun/rayda ise o düğüme aittir. Çıkan düğüm listesi:

Tablo 2.1  Verilen çizimden okunan düğümler (otomatik çıkarım)

| Düğüm (sütun) | Üyeler | Anlamı |
| --- | --- | --- |
| Sütun 18 (alt) | Q1.C, RC (bir ucu), CC2'ye giden tel | Kolektör düğümü ✓ |
| Sütun 27 (alt) | Q1.B, R1 (bir ucu), R2 (bir ucu), CC1 (bir ucu) | Baz düğümü ✓ (yeşil tel 19→27 ile baza bağlı) |
| Sütun 20 (alt) | Q1.E, RE (bir ucu) | Emetör düğümü: CE yok ✗ (E5) |
| Sütun 15 (alt) | RC'nin diğer ucu, R1'in diğer ucu | VCC düğümü: ray yok ✗ (E1) |
| Sütun 24 (alt) | RE'nin diğer ucu, R2'nin diğer ucu | Toprak düğümü: ray yok ✗ (E2) |
| Sütun 17 (üst) | RL'nin ikinci ucu | Hiçbir yere bağlı değil ✗ (E3) |
| + rayı | CC1'in serbest ucu (28. sütun) | Beslemenin giriş kondansatörüne bağlanması ✗ (E4) |

Şekil 2.1  Verilen çizim: hatalar kırmızı kesikli dairelerle gösterildi.

Tablo 2.2  Hatalar ve düzeltmeleri

| No. | Hata | Düzeltme |
| --- | --- | --- |
| E1 | R1 ile RC'nin birleştiği düğüm (14–15. sütunlar) + rayına bağlı değil. | Devreye besleme gelmiyor; bu düğüm + rayına bir telle (kırmızı) bağlanmalı. |
| E2 | R2 ile RE'nin birleştiği düğüm (23–24. sütunlar) − rayına bağlı değil. | Devrenin toprak referansı yok; bu düğümden − (GND) rayına tel çekilmeli. |
| E3 | RL'nin ikinci bacağı (17. sütun, üst blok) hiçbir yere bağlı değil. | Yük topraklanmamış; RL GND rayına bağlanmalı. |
| E4 | + (besleme) rayı CC1'in serbest bacağına (28. sütun) bağlanmış. | Giriş kuplaj kondansatörü sinyal kaynağına değil beslemeye bağlı; bu tel kaldırılıp fonksiyon üreteci (vi) buraya bağlanmalı. |
| E5 | Emetör köprüleme kondansatörü CE eksik. | CE (22 nF), RE'ye paralel (emetör sütunu ile toprak düğümü arasına) bağlanmalı. |

Neden bu 5 hata? (Eleştirel not) Hatalar listesi benim okumama dayanır: çizim küçük olduğu için direnç renk kodlarını büyüterek okudum (5,6 kΩ: yeşil-mavi-kırmızı; 120 kΩ: kahverengi-kırmızı-sarı; 1,8 kΩ: kahverengi-gri-kırmızı; 39 kΩ: turuncu-beyaz-turuncu; 15 kΩ: kahverengi-yeşil-turuncu; hepsi doğru). E4 için not: + rayına giden telin ucunun CC1'in 28. sütunundaki bacağında bittiğini görüyorum; sizce o tel bilerek 'giriş' olarak konulduysa bile + rayı besleme olduğundan hata sayılır (giriş, fonksiyon üretecinden gelmelidir). Kondansatörlerin 22 nF mı 2,2 nF mı olduğu çizimde yazmadığından (mavi disk) değer doğrulanamaz; devre şemasına göre sağdaki (girişe yakın) CC1=22 nF, soldaki (çıkışa yakın) CC2=2,2 nF alındı.

Şekil 2.2  Ortak emetörlü yükselteç devre şeması.

Şekil 2.3  Düzeltilmiş breadboard çizimi (CE eklendi; bağlantılar otomatik denetlendi).

Tablo 2.3  Ortak emetörlü yükselteç devresinin elemanları

| Ad | Değer | Görevi |
| --- | --- | --- |
| Q1 | BC238A (NPN) | Yükselteç elemanı |
| R1 | 120 kΩ | Üst kutuplama direnci (+VCC ile baz arası) |
| R2 | 39 kΩ | Alt kutuplama direnci (baz ile GND arası) |
| RC | 5.6 kΩ | Kolektör direnci |
| RE | 1.8 kΩ | Emetör direnci (DC kararlılık) |
| RL | 15 kΩ | Yük direnci |
| CC1 | 22 nF | Giriş kuplaj kondansatörü |
| CC2 | 2.2 nF | Çıkış kuplaj kondansatörü |
| CE | 22 nF (eksik) | Emetör köprüleme kondansatörü |

2.1  Ortak kollektörlü devrenin breadboard çizimi (Soru 1.3)

Şekil 2.1.1  Ortak kollektörlü yükselteç devre şeması.

Şekil 2.1.2  Ortak kollektörlü yükselteçin breadboard çizimi.

• Kolektör doğrudan +VCC'ye bağlanır (kırmızı tel, 12. sütun); kollektör direnci yoktur. AC'de VCC toprak olduğundan kolektör 'ortak' uçtur: bu yüzden adı ortak kollektör.

• R1=22 kΩ (9→13) üstten, R2=39 kΩ (7→13) alttan baz bölücüsünü kurar. Giriş CC1 ile baza (13. sütun) verilir.

• Çıkış emetörden CC2 ile alınır ve RL=10 kΩ'a bağlanır; RE=3,3 kΩ (14→18) emetörden toprağa.

3  BC238A PARAMETRELERİ (HATIRLATMA)

β=170 (A sınıfının 120–220 aralığının ortası), VBEon=0,62 V (tipik; IC=2 mA'de), Early gerilimi ihmal. VT=26 mV alındı (föy Deney 1'deki gibi).

4  SORU 2: ORTAK EMETÖRLÜ YÜKSELTEÇ

4.1  Adım 1 – DC analiz

Kondansatörler açık devre. Bölücüyü Thévenin eşdeğeriyle değiştirin: VTH=12×39159=2.943 V; RTH=120∥39=29.43 kΩ. (Neden Thévenin? Baz döngüsünü tek direnç ve tek kaynakla yazabilmek için.)

|  | IB=VTH−VBEonRTH+β+1RE=2.9434−0.6229.434 kΩ+171⋅1.8 kΩ=6.890 μA | (4.1) |
| --- | --- | --- |

• IC=βIB=170×6.890 μA=1.171 mA; IE=β+1IB=1.178 mA.

• VCE=12−1.171×5,6−1.178×1,8=3.321 V. Doğrulama: VCE>0,2 V ✓ (aktif).

• gm=IC/VT=45.05 mS; rπ=β/gm=3.774 kΩ; re=VT/IE=22.1 Ω.

4.2  Adım 2 – AC analiz (orta bant)

CE'li: emetör AC'de topraklı ⇒ vbe=vi, ic=gmvi, çıkış vo=−gmRL′vi (RL′=RC∥RL=4.078 kΩ):

|  | AV=−gmRL′=−45.05 mS×4.078 kΩ=−183.7 | (4.2) |
| --- | --- | --- |

CE'siz: vi=vbe+ieRE. ie≈β+1ib ve vbe=ibrπ ⇒ vi=ibrπ+β+1RE. Çıkış vo=−βibRL′:

|  | AV=−βRL′rπ+β+1RE=−170×4.078 kΩ3.774 kΩ+171×1.8 kΩ=−2.225 | (4.3) |
| --- | --- | --- |

Yani bypass kondansatörü kazancı 83 kat artırır (183,7 / 2,22). CE'siz kazanç yaklaşık −RL′/RE=−2,3; yani yalnızca dirençlere bağlıdır ve transistörün β'sına ya da sıcaklığına duyarsızdır (geri besleme).

Ri ve Ro: Ri=R1∥R2∥rπ=3.34 kΩ (CE'li); Ri=R1∥R2∥rπ+β+1RE=26.9 kΩ (CE'siz). Neden CE'li devrenin giriş direnci çok küçük? Çünkü CE emetörü topraklayınca bazdan bakınca yalnızca rπ kalır; CE'siz durumda RE β+1 kat büyümüş görünür. Ro=RC=5,6 kΩ (RL hariç).

4.3  Adım 3 – Maksimum çıkış gerilimi (VO, tepeden tepeye)

AC yük doğrusu Q noktasından geçer ve eğimi −1/RL′'dir (CE'li). Kolektör gerilimi yukarı doğru en fazla ICQRL′=4.776 V artabilir (sonra transistör kesime girer); aşağı doğru en fazla VCEQ−VCEsat=3.121 V azalabilir (sonra doyar). Simetrik salınım küçük olanla sınırlıdır: VO,pp,max=2×3.121=6.241 V. CE'siz devrede AC yükü RL′+RE gibi davranır: ic aşağıda −ICQ, yukarıda +VCEQ−0,2/RL′+RE=0.5309 mA ile sınırlıdır ve çıkış =icRL′: VO,pp,max=4.330 V.

Tablo 4.3.1  Föy Tablo 1'in hesaplanmış hâli

|  | CE'li | CE'siz |
| --- | --- | --- |
| VBEQ (V) | 0,62 | 0,62 |
| VCEQ (V) | 3.321 | 3.321 |
| IBQ (mA) | 0.006890 | 0.006890 |
| ICQ (mA) | 1.171 | 1.171 |
| AV=Vo/Vi (orta bant) | −183.7 | −2.225 |
| VO (tepeden tepeye, maks.) (V) | 6.241 | 4.330 |
| 100 kHz'te AV (fazör analizi; ek) | 52.74 | 2.223 |

4.4  Adım 4 – 100 kHz tuzağı (Deney 3'teki gibi)

CE=22 nF'ın 100 kHz'teki empedansı 1/2π⋅105⋅22⋅10−9=72 Ω. Kısa devre sayılabilmesi için re=22.1 Ω'dan çok küçük olması gerekir; değil! Bu yüzden 100 kHz'te kazanç kabaca RL′/re+ZCE≈4078/22+72≈43 mertebesine düşer (kaba tahmin). Eksiksiz fazör analizi AV=52.7 verir (orta bant 184). SPICE 52.8 verir.

Şekil 4.4.1  CE'li ve CE'siz devrenin frekans cevabı (SPICE ve fazör hesabı).

Ne yazmalısınız? Tabloya orta bant değerlerini yazın (−183,7 ve −2,22; VO: 6,24 V ve 4,33 V). Yorum kısmında 100 kHz'te CE'nin kısa devre sayılamayacağını ve 0.16 µF'lık bir kondansatörün %90 kazanç için gerekeceğini yazın. Böylece hesapla simülasyon arasındaki farkı kendiniz açıklamış olursunuz.

4.5  Adım 5 – SPICE: bozulmasız en büyük genlik

Föy 'çıkışta bozulma olmayan en yüksek tepeden-tepeye giriş genliği'ni ister. 'Bozulma' sinüsten sapmadır. Bunu sayıyla tanımlamak için çıkışın THD değerine bakıldı: ana frekansın harmoniklerinin enerjisinin temel bileşene oranı (FFT ile). THD ≤ %1 'bozulma yok' kabul edildi (%5 için de değer verilir, çünkü gözle fark edilebilir bozulma yaklaşık %5'ten sonra başlar). Bu kabul benimdir; föy bir eşik vermiyor. Raporda kabulünüzü yazın.

Tablo 4.5.1  SPICE ile bulunan bozulmasız en büyük genlikler (100 kHz)

| Devre | THD=%1 sınırı: giriş (pp) | çıkış (pp) | THD=%5 sınırı: giriş (pp) |
| --- | --- | --- | --- |
| CE'li | 14.5 mV | 0.764 V | 69.5 mV |
| CE'siz | 2.11 V | 4.66 V | 3.37 V |

Şekil 4.5.1  Çıkış THD'sinin giriş genliğine göre değişimi.

Şekil 4.5.2  CE'li devre: (üstte) bozulmasız sınır; (ortada) daha büyük giriş; (altta) aşırı sürme.

Şekil 4.5.3  CE'siz devre.

• CE'li devrede sınır çok küçük (≈14.5 mV pp giriş): BJT'nin IC=ISeVBE/VT karakteristiği eğridir. vbe büyüdükçe ic simetrik değişmez; pozitif tepede fazla artar, negatif tepede az azalır ⇒ ikinci harmonik (kabaca vbe/4VT oranında). Yani sınır kırpılma değil, eğrilik belirler. CE'li devrede kazanç büyük olduğundan çıkış yine de ≈0.764 V pp'ye ulaşır.

• CE'siz devrede sınır çok büyük (≈2.11 V pp giriş): RE yerel geri besleme yapar; vbe giriş sinyalinin küçük bir kısmıdır, eğrilik etkisi azalır. Sınırı bu kez kırpılma belirler; el hesabındaki 4.33 V pp'ye yakındır.

• Genel ilke: Kazanç ile doğrusal aralık arasında takas vardır: kazancı CE ile büyütürseniz bozulmasız genlik küçülür.

• Aşırı sürüldüğünde çıkış her iki yönde kırpılır (CE'li: tepeden tepeye ≈10.7 V; CE'siz: ≈7.82 V — kuplaj kondansatörü DC seviyeyi kaydırdığı için yük doğrusu hesabından büyük çıkabilir).

Tablo 4.5.2  CE'li devre: hesap ve SPICE

| Büyüklük | Hesap | SPICE | Hata |
| --- | --- | --- | --- |
| VBEQ (V) | 0,62 | 0.6066 | -2.2% |
| VCEQ (V) | 3.321 | 3.270 | -1.5% |
| ICQ (mA) | 1.171 | 1.178 | +0.6% |
| AV 100 kHz, CE'li | 52.74 | 52.75 | +0.0% |
| AV 100 kHz, CE'siz | 2.223 | 2.223 | -0.0% |
| AV eğrinin tepesi, CE'li (SPICE, 1585 kHz'te) | 183.7 | 177.5 | -3.3% |

SPICE'ta orta bant neden 178 (el: 184)? Hesapta VT=26 mV ve ideal transistör kullanıldı; SPICE'ın VT=25,865 mV'u, VBE=0,607 V'luk gerçek VBE'si ve Cπ, Cμ kapasiteleri (yüksek frekansta kazancı düşürür; eğri tepesi bile frekanstan etkilenir) birlikte -3.3% fark yapar. 100 kHz'te ise fazör analizi SPICE ile %0,03 içinde uyuşur çünkü orada kazancı belirleyen şey CE empedansıdır.

5  SORU 3: ORTAK KOLLEKTÖRLÜ YÜKSELTEÇ

5.1  DC

VTH=12×3961=7.672 V; RTH=22∥39=14.07 kΩ. IB=7.6721−0,6214.066 k+171×3,3 k=12.19 μA; IC=2.073 mA; IE=2.085 mA; VCE=12−IERE=12−2.085×3,3=5.119 V (kolektör doğrudan VCC'de olduğundan RC yok). Aktif ✓. gm=79.72 mS; rπ=2.132 kΩ; re=12.5 Ω.

5.2  AC (emetör izleyici)

Çıkış emetörden alınır. ve=vb−vbe ve vbe küçük olduğundan çıkış girişi izler (aynı fazda). Emetörün AC yükü RE′=RE∥RL=2.481 kΩ. vi=ibrπ+β+1RE′ ve vo=β+1ibRE′ ⇒

|  | AV=β+1RE′rπ+β+1RE′=171×2.481 kΩ2.132 kΩ+171×2.481 kΩ=0.9950 | (5.1) |
| --- | --- | --- |

|  | Ri=R1∥R2∥rπ+β+1RE′=13.62 kΩ, Ro=RE∥rπβ+1=12.42 Ω | (5.2) |
| --- | --- | --- |

Yorum: Ri büyük (13,6 kΩ; bölücü ile sınırlı) ve Ro çok küçük (12 Ω): yani önceki katı yüklemeyen, sonraki yükü kolay süren bir tampon (buffer). Çıkış direnci küçük çünkü emetörden bakınca rπ/β+1≈re görünür (baz tarafındaki direnç β+1 kat küçülerek yansır).

VO(pp,maks): pozitif yönde doyma sınırı VCEQ−0,2=4.919 V; negatif yönde kesim sınırı IEQRE′=5.173 V; simetrik salınım 2×4.919=9.839 V.

Tablo 5.2.1  Föy Tablo 2'nin hesaplanmış hâli

|  | Hesaplanan değer |
| --- | --- |
| VBEQ (V) | 0,62 |
| VCEQ (V) | 5.119 |
| IBQ (mA) | 0.01219 |
| ICQ (mA) | 2.073 |
| AV=Vo/Vi | 0.9950 |
| VO (tepeden tepeye, maks.) (V) | 9.839 |

5.3  SPICE

Şekil 5.3.1  Ortak kollektörlü yükselteç: giriş ve çıkış (1 V tepe, 100 kHz).

Şekil 5.3.2  Ortak kollektörlü yükselteçin frekans cevabı.

Tablo 5.3.1  El hesabı ve SPICE

| Büyüklük | Hesap | SPICE | Hata |
| --- | --- | --- | --- |
| VBEQ (V) | 0,62 | 0.6213 | +0.2% |
| VCEQ (V) | 5.119 | 5.121 | +0.0% |
| IEQ (mA) | 2.085 | 2.085 | -0.0% |
| AV 100 kHz | 0.9924 | 0.9923 | -0.0% |
| Ri 100 kHz (kΩ) | 13.62 | 13.62 | -0.0% |
| Ro 100 kHz (Ω) | 12.42 | 12.57 | +1.2% |

Çıkış girişi 0,992 kazançla ve faz farkı olmadan izler (THD %0.024). Burada CC1/CC2 kondansatörleri ve 100 kHz uyumlu: CC2 için 1/ωC=724 Ω≪RL olduğundan el hesabı ile SPICE %0,01 içinde uyuşur (CE'li devredeki tuzak burada yok, çünkü hiçbir kondansatör küçük bir dirençle karşılaşmıyor).

5.4  Kazanç iki katına çıkarılabilir mi?

Hayır. AV=β+1RE′rπ+β+1RE′ paydası payından rπ kadar büyüktür, dolayısıyla her zaman 1'den küçüktür. RE′→∞ ya da β→∞ olsa bile en fazla 1'e yaklaşır. Şimdiki değer 0.9950; mümkün en büyük iyileşme %0.5. Kazancı 2 yapmak istiyorsanız başka bir devre (ör. ortak emetör) gerekir. Fiziksel neden: VE=VB−VBE ve VBE≈0,6 V sabittir; yani çıkış girişten daha büyük olamaz. Emetör izleyici gerilim değil akım kazancı sağlar: giriş akımı ib, çıkış akımı β+1ib.

5.5  Ekstra puan: En yüksek gerilim salınımı

Salınım iki sınırla belirlenir: pozitif tepede doyma (VCEQ−0,2 V), negatif tepede kesim (IEQRE′). En büyük simetrik salınım iki sınır eşit olunca elde edilir: VCEQ=IEQRE′. VCEQ=VCC−IEQRE yazarsak optimum akım:

|  | IEQ,opt=VCCRE+RE′=123.3 kΩ+2.481 kΩ=2.076 mA | (5.3) |
| --- | --- | --- |

Verilen devrede IEQ=2.085 mA: tasarım neredeyse optimum (VCEQ=5.119 V; IEQRE′=5.173 V). Parametre taramaları (R2 ve RL değiştirilerek):

Tablo 5.5.1  R2'nin salınıma etkisi (R1=22 kΩ)

| R2 (kΩ) | VCEQ SPICE (V) | IEQ (mA) | Doyma sınırı (V) | Kesim sınırı (V) | Yük doğrusu VO,pp | SPICE VO,pp (THD≤1%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.0 | 8.42 | 1.08 | 8.23 | 2.68 | 5.36 | 5.47 |
| 18.0 | 7.29 | 1.42 | 7.10 | 3.53 | 7.06 | 7.26 |
| 27.0 | 6.13 | 1.78 | 5.93 | 4.41 | 8.82 | 9.09 |
| 39.0 | 5.12 | 2.09 | 4.92 | 5.17 | 9.84 | 10.4 |
| 56.0 | 4.23 | 2.36 | 4.02 | 5.85 | 8.04 | 10.4 |
| 82.0 | 3.43 | 2.60 | 3.22 | 6.45 | 6.44 | 10.4 |
| 150 | 2.49 | 2.89 | 2.28 | 7.16 | 4.56 | 10.5 |

Tablo 5.5.2  RL'nin salınıma etkisi

| RL (kΩ) | Doyma sınırı (V) | Kesim sınırı (V) | Yük doğrusu VO,pp | SPICE VO,pp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 4.92 | 1.60 | 3.20 | 3.06 |
| 2.20 | 4.92 | 2.75 | 5.50 | 5.55 |
| 4.70 | 4.92 | 4.04 | 8.08 | 8.28 |
| 10.0 | 4.92 | 5.17 | 9.84 | 10.4 |
| 22.0 | 4.92 | 5.98 | 9.84 | 11.3 |
| 47.0 | 4.92 | 6.43 | 9.84 | 11.7 |

Şekil 5.5.1  Salınım sınırları ve SPICE salınımı: bias akımına (sol) ve R2'ye (sağ) göre.

• R2 küçük (akım küçük): Sınır kesimdir (IEQRE′, akımla orantılı); yük doğrusu ile SPICE %4 içinde uyuşur.

• R2≈39 kΩ: İki sınır eşit; yük doğrusu salınımı maksimum (9.84 V).

• R2 büyük (akım büyük, VCEQ küçük): Yük doğrusu azalma öngörür (doyma sınırı). SPICE ise yaklaşık 10.5 V pp'de bir plato gösterir: büyük sinyalde baz akımı tepeleri CC1'i şarj eder ve ortalama baz gerilimini düşürür (R2=150 kΩ, 4 V girişte ortalama baz gerilimi 10,1 V'tan 8,7 V'a iner); çalışma noktası kendiliğinden aralığın ortasına kayar. Bu kuplaj kondansatörlü devrelere özgüdür; el yük doğrusu Q noktasını sabit sayar.

• RL büyütülürse kesim sınırı (IEQRE′) büyür, ta ki doyma sınırı devralana kadar.

• Özet (parametreler): (1) R1, R2 (Q noktası); (2) RE ve RL (AC yük doğrusunun eğimi); (3) VCC (üst sınır); (4) VCEsat. Simülasyonda VCE takibi (ipucu): VCE tepelerde 0,2 V'a inerse doyma, IE→0 olursa kesim başlamıştır; hangi taraf önce kırpılıyorsa Q noktası o yönün tersine kaydırılır.

6  PROGRAMDA NASIL YAPILIR?

• Q noktası: .op. Frekans cevabı: .ac dec 50 10 100Meg (kaynakta AC 1).

• Geçici analiz: kaynak SINE(0 genlik 100k), ofset 0 V (föy). Kararlı hâle geçmeyi bekleyin: kuplaj kondansatörlerinin zaman sabitleri (örn. CC1 için RinC) birkaç yüz mikrosaniyeye çıkabilir; bu yüzden grafiği simülasyonun son periyotlarında alın (LTspice'ta .tran 0 2m 1.5m gibi başlangıç ve bitiş zamanı verin).

• THD: LTspice'ta .four 100k V(out) ya da FFT ile; Micro-Cap'te Fourier analizi. Bu belgedeki sayılar 10 periyotluk FFT'den hesaplandı.

• BC238A modeli: kütüphanedekini kullanın; yoksa Ek A'daki .model satırını yapıştırın (β=170, VBE=0,62 V@2 mA).

7  SIK SORULABİLECEK SORULAR

S: Ortak emetör neden 'ortak emetör'?

C: Emetör (AC'de) hem girişin hem çıkışın ortak ucudur: giriş bazdan, çıkış kolektörden alınır.

S: CE'siz devrede kazanç neden bu kadar küçük?

C: RE AC'de baz–emetör sinyalinin büyük kısmını yutar (geri besleme): AV≈−RL′/RE.

S: Neden CE'siz devrenin bozulması daha az?

C: Geri besleme vbe'yi küçük tutar; BJT'nin eğri kısmı az kullanılır.

S: Emetör izleyicinin faydası ne?

C: Yüksek giriş / düşük çıkış direnci: bir kaynağı yüksek yükten ayıran tampon.

S: Neden VO(pp) hesabında 0,2 V çıkarıyoruz?

C: Doyma sınırı: VCE bunun altına inemez.

S: Bozulma ölçüsü nedir?

C: THD: harmoniklerin temel bileşene oranı. Bu belgede ≤%1 kabul edildi.